Задача 1.

Составить программу преобразования массива А в массив В по следующему правилу:

b(i) = a(i) + i

Массив А из пяти элементов размещается в памяти по адресам ОЗУ: 0016…001А. Массив-приемник В будет размещен в ячейках ОЗУ по адресу: 0020…0024.

ВС – регистровая пара содержит адрес ячейки массива-источника;

HL – регистровая пара содержит адрес ячейки массива-приемника;

D – регистр, содержащий вычитаемое i – порядковый номер элемента массива;

Е – регистр, содержащий число элементов массива.

Начальная установка регистров:

| 0000 | 011А00 | LXI B, d16 | Загрузка в ВС адреса 1-го эл-та массива-источника |
| --- | --- | --- | --- |
| 0003 | 212000 | LXI H, d16 | Загрузка в HL адреса 1-го эл-та массива-приемника |
| 0006 | 1Е05 | MVI E, d8 | Загрузка размера массива (n=5) |
| 0008 | 1600 | MVI D, d8 | Обнуление вычитаемого |

Начальная загрузка массива-источника:

| 001А | 01 |
| --- | --- |
| 001В | 01 |
| 001С | 01 |
| 001В | 01 |
| 001Е | 01 |

Начало цикла:

| 000А | 14 | INR D | Вычисление слагаемого i |
| --- | --- | --- | --- |
| 000B | 0A | LDAX B | Загрузка в А очередного эл-та массива-источника |
| 000С | 82 | ADD D | Прибавление i |
| 000D | 77 | MOV M,A | Запись модифицированного эл-та в массив-приемник |
| 000E | 23 | INX H | Переход к след. эл-ту массива (HL=HL+1) |
| 000F | 03 | INX B | Переход к след. эл-ту массива (BC=BC+1) |
| 0010 | 1D | DCR Е | Уменьшение на 1 кол-ва необработанных элементов |
| 0011 | 3A3000 | LDA adr | Обнуление аккумулятора |
| 0014 | ВВ | СМР Е | Сравнение аккумулятора и содержимого Е |
| 0015 | С20А00 | JNZ adr | Проверка на окончание массива (А┐=0 → 000A) |
| 0018 | 76 | HLT | Останов |

Результат – содержимое массива-приемника:

| 0020 | 02 |
| --- | --- |
| 0021 | 03 |
| 0022 | 04 |
| 0023 | 05 |
| 0024 | 06 |