МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Факультет ВАВТ

Кафедра ВТ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО КУРСУ:

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ»

СТУДЕНТ: Троицкий А.М.

ГРУППА: 	ВТ-1-99

ШИФР:	991178

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Бражникова Е.В.

Москва 2004

Содержание

- Исходные данные

- Техническое задание

- Алгоритм работы процессора

  - Выбор и обоснование

  - Техническое описание

- Разработка структурной электрической схемы центральной части процессора

  - Выбор и обоснование

  - Техническое описание

- Разработка функциональной электрической схемы процессора

  - Выбор и обоснование

  - Техническое описание

    - Операционная часть автомата

    - Управляющая часть автомата

- Список литературы

- Приложения

  - Процессор. Схема алгоритма функциональная

  - Центральная часть процессора. Схема электрическая функциональная

  - Операционный автомат. Схема электрическая функциональная

  - Управляющий автомат. Схема электрическая функциональная

1. Исходные данные

| - Номер варианта | №29 |
| --- | --- |
| - Коды операций | БП и УП по маске, СЛОЖ., ДЕЛ., ЗАГР., СРАВН., ОСТАНОВ |
| - Режимы адресации | Непосредственный, прямой, прямой регистровый, стековый |
| - Адресность команд | 2 |
| - Ширина выборки из ОЗУ | 2 б |
| - Объем ОЗУ | 64 Кб |
| - Количество РОН | 16 |
| - Тип устройства управления ЦУУ БМУ | УАЖЛ УАПЛ |
| - Критерий проектирования | Максимальное быстродействие |
| - Разрядность данных | 2 байта |

2. Техническое задание

2.1. Наименование работы

Курсовой проект по предмету «Организация ЭВМ и систем».

2.2. Наименование разрабатываемого изделия

Процессор с ограниченным числом команд.

2.3. Заказчик и исполнитель

2.3.1. Заказчик: кафедра ВТ МИРЭА;

2.3.2. Исполнитель: студент группы ВТ-1-99, Троицкий Алексей Михайлович.

2.4. Технические требования

2.4.1. Состав процессора;

2.4.1.1. ОЗУ емкостью 64Кб, или 32 КСл при размере слова в 2 байта. В конце области ОЗУ, начиная с адреса 215, расположена область перевернутого стека, с вершиной с адресом 216-1. Адресуемая область ОЗУ - 215-1 16-битных слов (т.е. ОЗУ – [0000h – 7FFFh], стек – [8000h – FFFFh]).

ОЗУ

Адресуемая

область ОЗУ

Область перевер-нутого

стека

0000h

7FFFh

8000h

FFFFh

Числа хранятся в формате с фиксированной точкой  в дополнительном коде.

2.4.1.2. АЛУ. Блочно-универсальное: блок арифметических операций деления и сложения в дополнительных кодах для целых чисел с ФТ; блок логической операции сравнения;

2.4.1.3. РОН. Шестнадцать 16-разрядных регистров общего назначения.

2.4.1.4. Счетчик адреса команд – СЧАК;

2.4.1.5. Регистр команд;

2.4.1.6. Комбинационные схемы.

2.4.2. Форматы команд;

0                    3  4               7  8            11 12            15 16         19 20          23

| Ф0 | КОП | R1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф1 | КОП | R1 | R2 | R3 |  |  |
| Ф2 | КОП | М | А |  |  |  |

2.4.3. Система счисления: двоичная форма представления чисел с фиксированной точкой в дополнительном коде;

2.4.4. Система команд и правила их выполнения

2.4.4.1. Останов;

2.4.4.2. БП и УП по маске. Использует прямую и непосредственную адресацию;

2.4.4.3. Сложение. Прямая регистровая адресация. В дополнительных кодах;

2.4.4.4. Деление. Прямая регистровая адресация. В дополнительных кодах;

2.4.4.5. Логическое сравнение. Прямая регистровая адресация.

2.4.4.6. Загрузка СТЕК-РОН. Стековая, прямая регистровая адресация.

Таблица 1

| № | Операция | Формат | Код | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Останов | Ф0 | 0000 | Останов |
| 2 | БП и УП по маске | Ф2 | 0001 | М – маска; А – адрес перехода; IF М=00 THEN NOP (пустая операция); IF М=01 THEN IF F1=1 THEN СЧАК:=А (УП по F1) ; IF М=10 THEN IF F2=1 THEN СЧАК:=А (УП по F2); IF М=11 THEN СЧАК:=А (БП по А) |
| 3 | Сложение | Ф1 | 0010 | РОН[R3]:= РОН[R1] + РОН[R2] |
| 4 | Деление | Ф1 | 0011 | РОН[R3]:= РОН[R1] / РОН[R2] |
| 5 | Логическое сравнение | Ф1 | 0100 | РОН[R1] ≡ РОН[R2] |
| 6 | Загрузка | Ф0 | 0101 | РОН[R1]:=ОЗУ[УС]; УС:=УС-1 |

2.4.5. Емкость ОЗУ – 64 Кб 16-разрядных слов, количество РОН – 16, ширина выборки из ОЗУ - 2 байта;

2.4.6. Тип УА для организации УУ:

- ЦУУ – УАЖЛ;

- БМУ – УАПЛ.

2.4.7. Критерий проектирования - максимум быстродействия.

2.5. Срок представления: до 20 мая 2004 года.

2.6. Подписи сторон

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Бражникова Е.В. ____________________ | Троицкий А.М. _____________________ |

3. Алгоритм работы процессора

3.1. Выбор и обоснование

В данном курсовом проекте алгоритм работы процессора отражает пошаговый режим работы процессора. Исходный алгоритм состоит из последовательности операций или микроопераций и определяет множество переменных и констант, участвующих в вычислениях.

Для описания алгоритма широко используется граф-схема. Граф-схема алгоритма (ГСА) это ориентированный связный граф, содержащий одну начальную и одну конечную вершину, и произвольное количество условных, ждущих и операционных вершин. Структура ГСА должна удовлетворять условиям, обеспечивающим непременную возможность перехода от начальной вершины к конечной при любых вариантах значений условных вершин.

3.2. Техническое описание

Цикл исполнения команды процессора условно разбит на следующие этапы:

3.2.1. Выборка команды. По содержимому программного счетчика адреса команд (СЧАК) происходит обращение к оперативному запоминающему устройству (ОЗУ) в режиме чтения, считанная последовательность с регистра слова ОЗУ поступает по шине данных на буферный регистр РБ1 а затем на регистр команд (РК) процессора. Причем, перед обращением к ОЗУ происходит проверка СЧАК на попадание текущего адреса в допустимую область ОЗУ. В нашем случае значение СЧАК не должно превышать области с адресом 215, т.к. дальше располагается область стека.

3.2.2. Формирование продвинутого адреса команд. На этом этапе путем инкремента СЧАК формируется адрес следующей команды.

3.2.3. Дешифрация кода операции. По содержимому операционного поля (КОП) определяется тип выполняемой операции. Дешифрация происходит с помощью дешифратора. На ГСА дешифратор условно обозначен в виде переключающей вершины.

3.2.4. Выполнение операции. Выполнение операций производится в соответствии с форматом команд:

Команды формата Ф0.

Данному формату соответствует команды останова и загрузки «СТЕК-РОН».

Выполнение операции останова. По данной команде алгоритм переходит на вершину «КОНЕЦ» и процессор завершает свою работу. Работа процессора может быть возобновлена при повторном запуске процессора.

Выполнение операции загрузки «СТЕК-РОН». Указатель стека устанавливается на вершину стека. Производится декремент указателя стека, после чего происходит проверка на допустимый диапазон указателя стека. В случае если указатель стека при очередном декременте достигнет дна, триггер переполнения стека взводится в единицу и работа завершается. Иначе на СТЕК из УУ подается сигнал чтения. После окончания цикла чтения на DCАрон по ШАрон устанавливается номер РОН – R1; на ШД подается содержимое РСозу и производится запись в РОН с номером R1.

Команды формата Ф1.

Данному формату соответствуют следующие команды: сложение, деление, логическое сравнение.

Формирование исполнительных адресов и выборка операндов. В адресном поле R1 находится номер РОН с первым операндом. Номер РОН по ШАрон передается на DCAрон и в режиме чтения в регистр Р1алу записывается содержимое РОН с указанным номером. Второй операнд выбирается таким же способом, как и первый за исключением того, что данные считываются в регистр Р2алу из РОН с номером указанным в R2.

Выполнение операции сложения. На сумматоре производится сложение содержимого регистров Р1алу и Р2алу, а результат записывается в регистр результата РРалу. Затем производится проверка на переполнение разрядной сетки, причем используется следующее утверждение, что переполнение может произойти только при сложении чисел имеющих одинаковые знаки. Пользуясь этим утверждением сначала проверяем на КС3 равенство знаков, а затем при условии что знаки равны на КС4 проверим равенство знаков одного из исходных операндов со знаком результата. В случае если знаки операнда и результата не совпадают, то триггер переполнения АЛУ (ТППалу) устанавливается в единицу и алгоритм переходит в вершину «КОНЕЦ», и работа процессора останавливается. Иначе если переполнения не произошло, то результат из регистра РРалу по ШД записывается в РОН с номером указанным в адресном поле R3. При этом номер РОН поступает по ШАрон и выставленный на ШД результат записывается в соответствующем регистре.

Выполнение операции деления. Для выполнения операции используется алгоритм деления целых чисел без восстановления остатка.

Перед началом выполнения операции деления производится анализ делителя на равенство нулю, т.к. в этом случае деление невозможно, и в случае равенства взводится триггер переполнения АЛУ и алгоритм переходит к вершине «КОНЕЦ». В свою очередь, когда делимое равно нулю, результат будет тоже равно нулю и соответственно на все разряды регистра результата РРалу заносятся нули, после чего этот результат выдается на шину данных аналогично алгоритму сложения.

На следующем шаге происходит формирование делимого, т.к. делимое берется двойной длины по отношению к делителю. В разряды с 0 по 15 регистра Р3алу заносится значение знакового разряда регистра Р1алу, в котором находится делимое. В разряды с 16 по 31 регистра Р3алу записывается содержимое регистра Р1алу без изменения. Т.о. в Р3алу формируется делимое двойного размера. Одновременно счетчик Сч, отражающий количество циклов деления, устанавливается в состояние 24. Далее происходит сдвиг содержимого Р3алу и знаковый разряд этого регистра сравнивается со знаковым разрядом Р2алу, в котором находится делитель. В результате, в случае их равенства на регистр результата Ралу заносится значение разности между содержимым регистров Р3алу (разряды с 0 по 15) и Р2алу. В случае неравенства на регистр результата Ралу заносится сумма содержимого названных регистров. На следующем шаге анализируется знак результата, который получается с помощью сложения по модулю 2 знаковых разрядов Ралу и Р2алу. Результат сложения записывается в младший разряд (15) регистра Р4алу. Т.о. если знаки равны, то очередная цифра частного будет «1», иначе – «0». Производится декремент счетчика циклов и проверка его содержимого на ноль. Если счетчик Сч не обнулился, то на регистр Р3алу в разряды с 0 по 15 заносится содержимое Ралу; одновременно происходит сдвиг в регистре Р4алу и алгоритм повторяется. В случае обнуления счетчика Сч проверяется выполнение следующего условия: 1) если делимое больше нуля и делитель меньше нуля, то частное необходимо увеличить на единицу; 2) если делимое меньше нуля, делитель больше нуля и остаток от деления не равен нулю, то частное необходимо увеличить на единицу; 3) если делимое меньше нуля, делитель меньше нуля и остаток от деления равен нулю, то частное необходимо увеличить на единицу – т.е. (Р1алу[0]=0& Р2алу[0]=1)V(Р1алу[0]=1&((Р2алу[0]=0&РРалу<>0)V(Р1алу[0]=1&РРалу=0)). При выполнении этого условия регистру результата РРалу присваивается значение регистра Р4алу с подсуммированием единицы (восстановление остатка) и происходит выдача результата аналогично алгоритму сложения. При невыполнении приведенного условия регистру результата РРалу присваивается значение регистра Р4алу без изменения и также происходит выдача результата.

Выполнение операции логического сравнения. Выставленные на регистрах Р1алу и Р2алу данные поступают на компаратор СМР. Результатом операции является выдача соответствующего осведомительного сигнала ( >, <, = ).

Команды формата Ф2.

Данному формату соответствует команда безусловного перехода и условного перехода по маске.

Выполнение операций безусловного перехода и условного перехода по маске. Команда БП и УП по маске трехбайтная, поэтому необходимо произвести довыборку третьего байта команды из ОЗУ. По содержимому программного счетчика адреса команд (СЧАК) происходит обращение к оперативному запоминающему устройству (ОЗУ) в режиме чтения, считанная последовательность с регистра слова ОЗУ поступает по шине данных на буферный регистр РБ2 а затем вместе с содержимым буферного регистра РБ1 заносится на регистр команд (РК) процессора. Причем, перед обращением к ОЗУ происходит проверка СЧАК на попадание текущего адреса в допустимую область ОЗУ.

В поле М данной команды находится маска, которая будет сравниваться с выставленными флагами. Содержимое из поля М поступает на УУ, где происходит анализ маски. В зависимости от кода маски производится сравнение с тем или иным флагом. Если какой либо флаг выставлен в значение «1», то выдаются сигналы на запись содержимого из поля А команды на СЧАК и происходит переход по этому адресу. Иначе производится инкремент СЧАК и выборка следующей команды. Нулевое значение маски означает пустую операцию (NOP); при недопустимом значении маски (больше одной единицы в коде маски) триггер ошибки ТгОш взводится в единицу. В обоих случаях происходит завершение выполнения команды. При единичном значении всех разрядов маски происходит безусловный переход по адресу, записанному в поле А.

4. Разработка структурной электрической схемы центральной 
части процессора

4.1. Выбор и обоснование

Структурная схема определяет основные функциональные части процессора, их назначение и взаимосвязи и служит для общего ознакомления с устройства. Составные части процессора отображаются условными графическими отображениями. Графическое построение схемы дает наиболее наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в устройстве.

На основании разработанного ранее алгоритма строится скелетная операционная схема. Каждому внутреннему слову ставится в соответствие регистр, а выходным словам ставятся в соответствие шины. Операционная схема дополняется множеством управляющих сигналов {y} и множеством осведомительных сигналов {x}. Для передачи информации между регистрами вводится система шин. Для выполнения логических операций вводятся комбинационные схемы.

4.2. Техническое описание

Состав центральной части ЭВМ, представленной на структурной электрической схеме:

Таблица 2

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| ШД | 16-ти разрядная шина данных, служащая для обмена данными между процессором, ОЗУ и функциональными элементами внутри процессора |
| ШАозу | 16-разрядная шина адреса. Служит для пересылки адресов между регистрами адресов, счетчиком адреса команд и регистром для формирования исполнительного адреса |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| РСозу | 16-ти разрядный регистр слова ОЗУ |
| РАозу | 16-ти разрядный регистр адреса ОЗУ |
| РБ1 | 16-ти разрядный буферный регистр |
| РБ2 | 8-ти разрядный буферный регистр |
| СТЕК | Безадресная память, расположенная в верхней области ОЗУ, работающая по принципу LIFO. (См. пункт 2.4.1.1 технического задания) |
| УС | Указатель стека. 16-разрядный. |
| СЧАК | Счетчик адреса команд. Служит для формирования адреса текущей команды. |
| РОН | Шестнадцать 16-ти разрядных регистров общего назначения, предназначенных для хранения операндов и их адресов |
| DCAрон | Дешифратор адреса РОН. Служит для выбора одного из регистров для обращения в режиме записи или чтения. |
| ШАрон | Четырехразрядная шина адреса РОН, служит для адресации регистров. |
| DC КОП | Дешифратор кода операции |

Устройство управления (УУ). Состоит из двух управляющих устройств – центрального устройства управления (ЦУУ), которое строится на жесткой логике, и блока местного управления (БМУ), использующего программируемую логику. УУ формирует управляющие сигналы {y} и принимает осведомительные сигналы {x}.

ЦУУ занимается начальными установками, выборкой команд на РК, формированием продвинутого адреса, проверкой ОЗУ на переполнение, дешифрацией кода операции, условными и безусловными переходами, загрузкой «СТЕК-РОН» и запуском БМУ.

БМУ отвечает за выполнение микроопераций сложения, деления и логического сравнения, т.е. работой АЛУ.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ).  В состав АЛУ входит:

Таблица 3

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| Р1алу, Р2алу | Шестнадцатиразрядные регистры (с парафазными выходами) для приема и хранения операндов, для выполнения арифметических и логических операций |
| Р3алу | 32-х разрядный сдвиговый регистр для хранения промежуточных результатов |
| Р4алу | Шестнадцатиразрядный сдвиговый регистр для хранения частного |
| РРалу | Шестнадцатиразрядный регистр для приема и выдачи результата |
| СМР | Схема сравнения значений, поступающих с выходов Р1алу и Р2алу |
| КС1 ÷ КС5 | Комбинационные схемы для выработки осведомительных сигналов для условных вершин |
| РСч | Пятиразрядный счетчик для организации рабочего цикла при выполнении операции деления |
| SM | Шестнадцатиразрядный сумматор |
| ТППалу | Триггер переполнения АЛУ. Служит для индикации об ошибке при выполнении арифметических операций |
| ТППстек, ТППсчак | Триггеры переполнения стека и счетчика адреса команд соответственно. Служат для индикации ошибки при недопустимых значениях СЧАК или УС. |
| Тг“>”, Тг“<”, Тг“=” | Триггеры для хранения результатов операции сравнения |

5. Разработка функциональной электрической схемы процессора

5.1. Выбор и обоснование

Функциональная электрическая схема поясняет принцип работы разрабатываемого устройства. Функциональная схема строится на основании структурной электрической схемы. Графическое построение схемы дает наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой. На основе функциональной схемы разрабатывается принципиальная электрическая схема. Управление осуществляется устройством управления, которое представляет собой совокупность центрального устройства управления и блока местного управления.

5.2. Техническое описание

5.2.1. Операционная часть автомата

По содержимому CT СЧАК [AI:8]* происходит обращение к ОЗУ в режиме чтения и выбранная из ОЗУ команда по ШД поступает на буферный регистр RG РБ1 [D:4]. Информация с буферного регистра передается на регистр команд RG РК [V:5], после чего на дешифраторе DC КОП [I:9] происходит дешифрация кода операции и на одном из выходов дешифратора вырабатывается один из осведомительных сигналов. Данный осведомительный сигнал поступает на устройство управления.

Регистр RG РБ2 [L:4] - буферный регистр, используется при выполнении операции БП и УП по маске для выборки третьего байта команды на регистр RG РК [V:5].

Мультиплексор MX1 [O:9] предназначен для передачи одного из полей расположенного в регистре RG РК на вход дешифратора адреса РОН.

Дешифратор DC Aрон [D:14] служит для выбора одного из регистров в составе РОН для обращения к нему в режимах записи или чтения.

Регистры RG РОН 1 [D:20] – RG РОН 16 [N:20] предназначены для записи и хранения операндов, используемых в микропрограммах. Для выдачи хранимых данных регистры оснащены Z-состоянием, что позволяет включать и отключать выходы регистра от шины.

Демультиплексор DMX [AC:36] предназначен для передачи содержимого регистра RG РРалу [AB:33] на ШД или на мультиплексор МХ3 [D:29].

Мультиплексор MX 2 [D:29] предназначен для занесения в разряды (0-15) регистра RG Р3алу [D:34] нулевого разряда регистра RG Р1алу [D:24] или передачи данных в разряды (0-15) регистра RG Р3алу [D:34] с выходов одного из элементов: регистра результата RG РРалу [AB:33] или регистра RG Р1алу [D:24].

Мультиплексор MX 3 [AB:21] служит для передачи данных с выхода регистра RG Р3алу [D:34] или нулевого значения на первый вход сумматора SM [AB:25].

Мультиплексор MX 4 [AG:20] служит для передачи данных с прямого или инверсного выходов регистра RG Р2алу [N:24] или с регистра RG Р4алу [O:34] на второй вход сумматора SM [AB:25].

Мультиплексор MX 5 [AB:29] служит для передачи нулевого значения, данных с выхода регистра RG Р4алу [О:34] или результата с выхода сумматора SM [AB:25] на вход регистра результата RG РР[D:34].

Регистры RG Р1алу [D:24], RG Р2алу [N:24] входят в состав АЛУ и служат для приема операндов поступающих по ШД.

Регистр RG Р3алу [D:34] входит в состав АЛУ и служит для хранения операндов арифметических  и логических операций, а так же промежуточных результатов.

Регистр RG Р4алу [О:34] входит в состав АЛУ и служит для формирования значения частного при выполнении в АЛУ операции деления.

Регистр результата RG РРалу [D:34] входит в состав АЛУ и служит для приема и выдачи результатов.

Сумматор SM [AB:25] выполняет сложение операндов, поступающих на его входы с мультиплексоров MX 4 [AB:21] MX 5 [AG:20].

Счетчик РСч [AK:29] входит в состав АЛУ, служит для организации рабочего цикла при выполнении операции деления.

Логические элементы [AH:13; AL:13; AP:13; AU:12; AX:12; AV:14; AY:14; BB:14; AY:16; AY:17; AY:19] служат для формирования осведомительных сигналов {x}.

Логические элементы [AD:16; AH:1; AL:16; AP:16AP:19] служат для формирования внутренних сигналов управления.

Триггеры ТППсчак [AW:2], ТППалу [AW:5] служат для индикации переполнения в счетчике адреса команд и АЛУ соответственно.

Триггер ТППстека [AW:8] служит для индикации о недопустимом значении указателя стека.

Компаратор CMP [O:29] служит для сравнения значений, поступающий на его входы с регистров RG Р1алу [D:24] и RG Р2алу [N:24], и последующей выработки информационных сигналов.

Триггеры Тг”>” [BA:2], Тг”<” [BA:5], Тг”=” [BA:8] служат для хранения результата операции сравнения с компаратора CMP [O:29].

5.2.2. Управляющая часть автомата

Управляющий автомат состоит из ЦУУ и БМУ реализованных в виде управляющих автоматов с жесткой и программируемой логикой. Синтез и программирование автоматов производится по закодированной функциональной схеме алгоритма.

Управляющие сигналы:

y1 – первоначальная установка указателя стека;

y2 – сброс СЧАК, установка триггеров в 0;

y3 – занесение содержимого счетчика СЧАК в регистр РАозу;

y4 – сигнал чтения ОЗУ;

y5 – взвод триггера ТППсчак;

y6 – занесение содержимого регистра РСозу в буферный регистр РБ1;

y7 – инкремент счетчика адреса команд СЧАК;

y8 – занесение содержимого буферных регистров РБ1 и РБ2 на регистр команд РК;

y9 – декремент УС;

y10 – взвод триггера ТППстек;

y11 – сигнал чтения стека;

y12, y21, y29 – передача на вход дешифратора DCAрон номера регистра с одного из полей (R1, R2 или R3);

y13 – занесение содержимого регистра РСозу на регистр РОН R1;

y14 – сигнал записи РОН;

y15 – декремент СЧАК;

y16 – занесение содержимого регистра РСозу в буферный регистр РБ2;

у17 – взвод триггера ТППалу;

y18 – занесение адреса перехода А из регистра команд РК на СЧАК;

y19 – сигнал чтения РОН;

y20 – занесение содержимого регистра РОН на регистр Р1алу;

y22 – занесение содержимого регистра РОН на регистр Р2алу;

y23 – взвод триггера Тг”>”;

y24 – взвод триггера Тг”<”;

y25 – взвод триггера Тг”=”;

y26 – занесение содержимого регистра Р1алу на регистр Р3алу;

y27 – занесение на РРалу результата сложения с выхода SM;

y28 –установка триггера ТППалу в 0;

y30 – занесение содержимого регистра РРалу на регистр РОН R3;

y31 – занесение значения знакового разряда Р1алу в первые 16 разрядов регистра Р3алу и содержимого Р1алу во вторые 16 разрядов регистра Р3алу;

y32 –установка начального значения счетчика циклов деления РСч;

y33 – сдвиг содержимого Р3алу на один разряд влево;

y34 – занесение на РРалу результата вычитания с выхода SM;

y35 – занесение в 15 разряд Р4алу результата с КС5;

y36 – декремент РСч;

y37 – занесение содержимого регистра РРалу на регистр Р3алу;

y38 – сдвиг содержимого Р4алу на один разряд влево;

y39 – занесение значения Р4алу с подсуммированием 1 на регистр РРалу;

y40 – занесение значения Р4алу на регистр РРалу;

y41 – занесение нулевого значения на регистр РРалу;

yн1 – сигнал запуска БМУ;

yk1 – сигнал окончания работы БМУ;

yk – общий сигнал останова.

Осведомительные сигналы:

x1 – сигнал переполнения СЧАК;

x2 – сигнал готовности ОЗУ;

x3 – команда останова;

x4 – команда загрузки;

x5 – команда БП и УП по маске;

x6 – команда логического сравнения;

x7 – команда сложения;

x8 – команда деления;

x9 – сигнал о достижении указателем стека «дна»;

x10 – сигнал готовности стека;

x11,x12,x14,x16,x18 – сигналы о состоянии маски;

х13,х15,х17,х19 – сигналы о выставленных флагах;

х20 – сигнал о недопустимом формате маски;

х21,х22,┐х22 – сигналы с СМР (соответственно «больше», «меньше», «равно»);

х23 – сигнал о равенстве знаковых разрядов слов в регистрах Р1алу и Р2алу;

х24 - сигнал о равенстве знаковых разрядов слов в регистрах Р1алу и Ралу;

х25 - сигнал о нулевом значении делителя;

х26 - сигнал о нулевом значении делимого;

х27 - сигнал о разных знаках делимого и делителя;

х28 - сигнал об обнулении счетчика РСч;

х29 - сигнал с КС4 о необходимости подсуммирования 1 к результату операции деления.

Синтез управляющих автоматов

Синтез ЦУУ

В качестве ЦУУ используется автомат, построенный на жесткой логике (автомат Мили).

Таблица переходов автомата Мили

| Q→Q+ | Q4-Q0 | Q4+-Q0+ | Xn | Yn | D4+-D0+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1a2 | 00000 | 00001 | 1 | y1y2 | 00001 |
| a2a3 | 00001 | 00010 | x1 | y5 | 00010 |
| a2a4 | 00001 | 00011 | ^x1 | y3y4 | 00011 |
| a3a42 | 00010 | 11111 | 1 | yk | 11111 |
| a4a5 | 00011 | 00100 | х2 | y6y7 | 00100 |
| a5a6 | 00100 | 00101 | 1 | y7 | 00101 |
| a6a7 | 00101 | 00110 | 1 | y8 | 00110 |
| a7a42 | 00110 | 11111 | х3 | yk | 11111 |
| a7a8 | 00110 | 00111 | ^x3x4 | y9 | 00111 |
| a8a9 | 00111 | 01000 | x9 | y10 | 01000 |
| a9a42 | 01000 | 11111 | 1 | yk | 11111 |
| a8a10 | 00111 | 01001 | ^x9 | y11 | 01001 |
| a10a11 | 01001 | 01010 | x10 | y12y13y14 | 01010 |
| a11a12 | 01010 | 01011 | 1 | y15 | 01011 |
| a12a3 | 01011 | 00010 | x1 | y5 | 00010 |
| a12a4 | 01011 | 00011 | ^x1 | y3y4 | 00011 |
| a7a13 | 00110 | 01100 | ^x3^x4x5x1 | y5 | 01100 |
| a13a42 | 01100 | 11111 | 1 | yk | 11111 |
| a7a14 | 00110 | 01101 | ^x3^x4x5^x1 | y3y4 | 01101 |
| a14a15 | 01101 | 01110 | x2 | y16y7 | 01110 |
| a15a16 | 01110 | 01111 | 1 | y8 | 01111 |
| a16a17 | 01111 | 10000 | ^x11^x12^x14^x16^x18^x20 | y17 | 10000 |
| a17a42 | 10000 | 11111 | 1 | yk | 11111 |
| a16a18 | 01111 | 10001 | ^x11x12x13 | y18 | 10001 |
| a16a18 | 01111 | 10001 | ^x11^x12x14x15 | y18 | 10001 |
| a16a18 | 01111 | 10001 | ^x11^x12^x14x16x17 | y19 | 10001 |
| a16a18 | 01111 | 10001 | ^x11^x12^x14^x16x18x19 | y20 | 10001 |
| a16a18 | 01111 | 10001 | ^x11^x12^x14^x16^x18x20 | y21 | 10001 |
| a16a3 | 01111 | 00010 | x11x1 | y5 | 00010 |
| a16a3 | 01111 | 00010 | ^x11x12^x13x1 | y5 | 00010 |
| a16a3 | 01111 | 00010 | ^x11^x12x14^x15x1 | y5 | 00010 |
| a16a3 | 01111 | 00010 | ^x11^x12^x14x16^x17x1 | y5 | 00010 |
| a16a3 | 01111 | 00010 | ^x11^x12^x14^x16x18^x19x1 | y5 | 00010 |
| a16a4 | 01111 | 00011 | x11^x1 | y3y4 | 00011 |
| a16a4 | 01111 | 00011 | ^x11x12^x13^x1 | y3y4 | 00011 |
| a16a4 | 01111 | 00011 | ^x11^x12x14^x15^x1 | y3y4 | 00011 |
| a16a4 | 01111 | 00011 | ^x11^x12^x14x16^x17^x1 | y3y4 | 00011 |
| a16a4 | 01111 | 00011 | ^x11^x12^x14^x16x18^x19^x1 | y3y4 | 00011 |
| a18a3 | 10001 | 00010 | x1 | y5 | 00010 |
| a18a4 | 10001 | 00011 | ^x1 | y3y4 | 00011 |
| a7a19 | 00110 | 10010 | (^x3^x4^x5x6)V(^x3^x4^x5^x6x7)V (^x3^x4^x5^x6^x7x8) | yн1 | 10010 |
| a7a3 | 00110 | 00010 | ^x3^x4^x5^x6^x7^x8x1 | y5 | 00010 |
| a7a4 | 00110 | 00011 | ^x3^x4^x5^x6^x7^x8^x1 | y3y4 | 00011 |

Абстрактный синтез:

Y1=Y2=a1;

Y3=Y4= ^x1(a2Va12Va16(x11V^x11(x12^x13V^x12(x14^x15V^x14(x16^x17V^x16x18^x19))))V

Va7^x3^x4(^x5^x6^x7^x8Vx5)Va18);

Y5= x1(a2Va12Va7^x3^x4(x5V^x5^x6^x7^x8)Va16(x11V^x11(x12^x13V^x12(x14^x15V

V^x14(x16^x17V^x16x18^x19))))Va18);

Y6= a4x2;

Y7= Y6Va5Va14x2;

Y8= a6Va15;

Y9= a7^x3x4;

Y10= a8x9;

Y11= a8^x9;

Y13=Y13=Y14= a10x10;

Y15= a11;

Y16= a14x2;

Y17= a16^x11^x12^x14^x16^x18^x20;

Y18= a16^x11(x12x13V^x12(x14x15V^x14(x16x17V^x16(x18x19V^x18x20))));

Yн1= a7(^x3^x4^x5x6V^x3^x4^x5^x6x7V^x3^x4^x5^x6^x7x8);

Yk= a3Va7x3Va9Va13.

D0= Y1Y2VY4VY7VY8VY9VY11VY15VY18;

D1= Y5VY3Y4VY8VY9VY12Y13Y14VY15VY16Y7VYн1VYk;

D2= Y3Y4VY5VY7VY8VY9VY16Y7VYk;

D3= Y3Y4VY5VY8VY10VY11VY12Y13Y14VY15VY16Y7VYk;

D4= Y17VY18VYн1VYk.

Синтез БМУ

В качестве БМУ используется УАПЛ с принудительной адресацией и двумя адресными полями.

Содержимое ПЗУ

| S | Y | H | A0 | A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | m18 |  | (m19) | (m19) |
| 1 | m19 |  | (m20) | (m20) |
| 2 | m20 | Х6 | (m021) | (m023) |
| 3 | m021 | Х7 | (m022) | (m24) |
| 4 | m022 | Х8 | (m41) | (m026) |
| 5 | m023 | Х21 | (m024) | (m21) |
| 6 | m024 | Х22 | (m23) | (m22) |
| 7 | m23 |  | (m40) | (m40) |
| 8 | m21 |  | (m40) | (m40) |
| 9 | m22 |  | (m40) | (m40) |
| 10 | m24 |  | (m25) | (m25) |
| 11 | m25 | Х23 | (m26) | (m025) |
| 12 | m025 | Х24 | (m27) | (m26) |
| 13 | m26 |  | (m39) | (m39) |
| 14 | m27 |  | (m41) | (m41) |
| 15 | m39 |  | (m40) | (m40) |
| 16 | m026 | X25 | (m027) | (m28) |
| 17 | m28 |  | (m41) | (m41) |
| 18 | m027 | X26 | (m028) | (m29) |
| 19 | m29 |  | (m39) | (m39) |
| 20 | m028 | X22 | (m31) | (m30) |
| 21 | m30 |  | (m41) | (m41) |
| 22 | m31 |  | (m32) | (m32) |
| 23 | m32 | X27 | (m34) | (m33) |
| 24 | m34 |  | (m35) | (m35) |
| 25 | m33 |  | (m35) | (m35) |
| 26 | m35 | X28 | (m029) | (m36) |
| 27 | m36 |  | (m32) | (m32) |
| 28 | m029 | X29 | (m38) | (m37) |
| 29 | m38 |  | (m39) | (m39) |
| 30 | m37 |  | (m39) | (m39) |
| 31 | m40 |  |  |  |
| 32 | m41 |  |  |  |

| S | Y | H | A0 | A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Yн1 | - | 1 | 1 |
| 1 | Y12,Y19,Y20 | - | 2 | 2 |
| 2 | Y19,Y21,Y22 | Х6 | 3 | 5 |
| 3 | - | Х7 | 4 | 10 |
| 4 | - | Х8 | 32 | 16 |
| 5 | - | Х21 | 6 | 8 |
| 6 | - | Х22 | 7 | 9 |
| 7 | Y25 | - | 31 | 31 |
| 8 | Y23 | - | 31 | 31 |
| 9 | Y24 | - | 31 | 31 |
| 10 | Y26 | - | 11 | 11 |
| 11 | Y27 | Х23 | 13 | 12 |
| 12 | - | Х24 | 14 | 13 |
| 13 | Y28 | - | 15 | 15 |
| 14 | Y17 | - | 32 | 32 |
| 15 | Y14,Y29,Y30 | - | 31 | 31 |
| 16 | - | X25 | 18 | 17 |
| 17 | Y17 | - | 32 | 32 |
| 18 | - | X26 | 20 | 19 |
| 19 | Y41 | - | 15 | 15 |
| 20 | - | X22 | 22 | 21 |
| 21 | Y17 | - | 32 | 32 |
| 22 | Y31,Y32 | - | 23 | 23 |
| 23 | Y33 | X27 | 24 | 25 |
| 24 | Y34 | - | 26 | 26 |
| 25 | Y27 | - | 26 | 26 |
| 26 | Y35,Y36 | X28 | 28 | 27 |
| 27 | Y37,Y38 | - | 23 | 23 |
| 28 | - | X29 | 29 | 30 |
| 29 | Y39 | - | 15 | 15 |
| 30 | Y40 | - | 15 | 15 |
| 31 | Yk1 | - | - | - |
| 32 | Yk | - | - | - |

Поле Y – 29 разрядов

Поле H – 4 разряда

Поле A0 – 6 разрядов

Поле A1 – 6 разрядов

Размер слова – 16 разрядов

Количество слов - 33

Объём ПЗУ – 16 x 33 = 528 бит

Список литературы

- Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы: Учеб. пособие для вузов. 
– М.: Энергия, 1979 – 528 с.

- Г.Г. Калиш. Основы вычислительной техники. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2000;

- Б.Г. Лысиков. Арифметические и логические основы цифровых автоматов. – 2-е изд. – Мн.: Высшая школа, 1980;

- Е.П. Угрюмов. Проектирование элементов и узлов ЭВМ. – М.: Высшая школа, 1987;

* В квадратных скобках указаны узлы и элементы функциональной электрической схемы операционного автомата