Задача №1.

Разработать для указанной команды содержательный граф цикла исполнения команды, структурную и функциональную электрические схемы операционной части блока обработки команд. Процедуры, выполняемые в АЛУ для команд арифметики, в графе заменить ждущей вершиной.

Режим адресации: непосредственный, прямой.

Адресность: 2.

Код операции: БП и УП по маске.

Режим непосредственной адресации.

При непосредственном режиме адресации операнд находится непосредственно в самой команде.

| КОП | I |
| --- | --- |

Режим прямой адресации.

При прямой адресации в команде указывается адрес, по которому находится операнд.

| КОП | А |
| --- | --- |

Условный и безусловный переход по маске.

Это команда, которая может организовать переход по нескольким флагам. Для этого в формате команды указывается определенная маска.

Формат команды:

0                    1 2                   3 4                  15

| КОП | М | А |
| --- | --- | --- |

где М – маска, А – адрес перехода.

Количество флагов (условных переходов) зависит от разрядности маски. В данном задании количество флагов будет 2.

При непосредственном режиме адресации операндом, непосредственно находящемся в команде, будет маска М. Адрес А будет записываться в счетчик команд при выполнении условий, задаваемых флагами.

Возможные состояния маски.

М:=00 – NOP (пустая операция);

М:=01 – условный переход по F1;

М:=10 – условный переход по F2;

М:=11 – безусловный переход по адресу А.

Разрядность адресов – 12 бит, разрядность данных – 4 бит.

Описание управляющих сигналов.

Управляющие сигналы.

Y1 – выборка команды по СЧАК на РАозу;

Y2 – чтение РК из РСозу и вычисление продвинутого адреса;

Y3 – безусловный переход по адресу в поле А команды;

Y4 – ошибка;

Y5 – останов.

Осведомительные сигналы.

Х1 – готовы ли данные из ОЗУ;

Х2 – признак пустой операции;

Х3 – признак УП по флагу F1;

Х4 – признак УП по флагу F2;

Х5 – признак БП по адресу А;

Х6 – установлен ли флаг F1;

Х7 – установлен ли флаг F2.

2. Управляющий автомат с регулярной адресацией.

Для счетчика СТ берутся значения: W=1 – режим счета

W=0 – режим записи

Содержимое ПЗУ.

| S | Y | H | E | S’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | m1 | g1 | 0 | m2 |
| 1 | m01 | g1 | 0 | m01 |
| 2 | m09 | 0 | 0 | m2 |
| 3 | m2 | 0 | 0 | m02 |
| 4 | m02 | g3 | 1 | m5 |
| 5 | m03 | g4 | 1 | m06 |
| 6 | m04 | g5 | 1 | m07 |
| 7 | m05 | g6 | 0 | m4 |
| 8 | m3 | 0 | 0 | m5 |
| 9 | m4 | 0 | 0 | m5 |
| 10 | m06 | g7 | 1 | m3 |
| 11 | m08 | 0 | 0 | m5 |
| 12 | m07 | g8 | 1 | m3 |
| 13 | m5 | 0 | 1 | m1 |

| S | Y | H | E | S’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Y1 | Х1 | 0 | 3 |
| 1 | - | Х1 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 0 | 3 |
| 3 | Y2 | - | 0 | 4 |
| 4 | - | Х2 | 1 | 13 |
| 5 | - | Х3 | 1 | 10 |
| 6 | - | Х4 | 1 | 12 |
| 7 | - | Х5 | 0 | 9 |
| 8 | Y3 | - | 0 | 13 |
| 9 | Y4 | - | 0 | 13 |
| 10 | - | Х6 | 1 | 8 |
| 11 | - | - | 0 | 13 |
| 12 | - | Х7 | 1 | 8 |
| 13 | Y5 | - | 1 | 0 |

Поле Y – 5 разрядов.

Поле Н – 3 разряда.

Поле Е – 1 разряд.

Поле S’ – 4 разряда.

Слово 13 разрядов.

Количество слов – 14.

Объем ПЗУ – 13х14= 182 бит.