- СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание на курсовой проект		2

2. Техническое задание		3

3. Обоснование выбранных значений		4

4. Таблица распределения адресного пространства		6

5. Таблица маршрутизации		8

6. Описание функционирования сетевых средств

7. Заключение		11

8. Перечень литературы		12

1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ.

Разработать логическую схему и таблицу распределения адресного пространства n-сегментной внутренней ЛВС предприятия, подключенной к сети Ethernet. Для ЛВС выделен IP-адрес класса В.

Числовые значения:

- Тип маски - постоянной длины;

- Количество сегментов в ЛВС – 5;

- Количество компьютеров в сегменте – 8.

Значения выделенного IP-адреса, условные MAC-адреса портов маршрутизаторов, компьютеров, а также условные доменные адреса компьютеров назначить самостоятельно.

Описать функционирование сетевых средств по маршруту продвижения пакета из Ethernet в адрес одного из компьютеров ЛВС предприятия и составить таблицу маршрутизации внутреннего маршрутизатора.

Протокол разрешения IP-адреса в MAC-адрес - ARP с использованием ARP-сервера.

Разрешение доменного адреса в IP-адрес по службе DNS с центральным DNS-сервером.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Наименование: «Логическая структуризация сетей с использованием масок».

Цель разработки: разработать логическую схему и таблицу распределения адресного пространства n – сегментной  внутренней ЛВС предприятия, подключённой к сети Ethernet.

Технические требования к проектируемой ЛВС: на предприятии, состоящем из пяти подразделений, используются сорок персональных компьютеров (в каждом из подразделений используется по восемь персональных компьютеров); для доступа в сеть Ethernet предприятием получен IP-адрес класса B; для разделения всех слабовзаимодействующих компьютеров, и повышения безопасности внутренней ЛВС предприятия необходимо провести структуризацию сети.

Необходимо разработать логическую структуру ЛВС предприятия и таблицу распределения адресного пространства внутренней ЛВС предприятия, подключенной к сети Ethernet, исходя из следующих требований:

- слабо взаимодействующие компьютеры должны быть разнесены в разные логические сегменты;

- для уменьшения широковещательного трафика, необходимо предусмотреть возможность использования внутри ЛВС предприятия ARP-сервера;

- для разрешения доменных имен используется центральный DNS-сервер.

Для разнесения персональных компьютеров в логические сегменты, использовать механизм масок. Логическая структура внутренней ЛВС должна быть организована таким образом, чтобы все компьютеры каждого подразделения фирмы были в одном логическом сегменте. Согласно заданию на проектирование используется маска постоянной длины.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ.

Для разбиения имеющейся сети на пять логических сегментов, необходимо с помощью механизма масок увеличить количество разрядов интерпретируемых как номер сети на три.

- Номер сети полученный от поставщика услуг:

129.168.0.0 (10000001.10101000.00000000.00000000).

Исходя из условий задания и вышеизложенных соображений, в качестве маски было выбрано значение:

255.255.224.0 (11111111.11111111.11100000.00000000).

После наложения маски на полученный от поставщика услуг номер сети класса В, число разрядов, интерпретируемых как номер сети, увеличилось с шестнадцати (стандартная длина поля номера сети для класса В) до 19 (число единиц в маске), то есть получена возможность использования трех дополнительных разрядов для нумерации подсетей. Это позволяет сделать из одного, централизованно заданного номера сети, восемь:

| 192.168.0.0 | (10000001.10101000.00000000.00000000) |
| --- | --- |
| 192.168.32.0 | (10000001.10101000.00100000.00000000) |
| 192.168.64.0 | (10000001.10101000.01000000.00000000) |
| 192.168.96.0 | (10000001.10101000.01100000.00000000) |
| 192.168.128.0 | (10000001.10101000.10000000.00000000) |
| 192.168.160.0 | (10000001.10101000.10100000.00000000) |
| 192.168.192.0 | (10000001.10101000.11000000.00000000) |
| 192.168.224.0 | (10000001.10101000.11100000.00000000) |

Последние три дополнительных бита в номере сети - номера подсетей. Вышеперечисленные подсети имеют номера:

0 (000),

1 (001),

2 (010),

3 (011),

4 (100),

5 (101),

6 (110),

7 (111).

Таким образом, в результате применения механизма масок с добавлением трех дополнительных бит к адресу сети для разбиения на логические сегменты, теоретически может быть использовано восемь подсетей. Однако, некоторые программные и аппаратные маршрутизаторы не поддерживают номера подсетей, которые состоят только из одних нулей, либо единиц. Поэтому, исходя из условий задания, подсети с номерами 0 (000) и 7 (111) как логические сегменты в данном проекте не рассматриваются.

4. ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА ЛВС ПРЕДПРИЯТИЯ.

В результате использования механизма масок может быть предложена следующая схема распределения адресного пространства.

| 1-й байт | 2-й байт | 3-й байт |  | 4-й байт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле номера сети класса B (неизменяемое поле) |  | № под сети | Поле адресов узлов (адресное пространство) |  |  |
| 10000001 | 10101000 | 000 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.0.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 001 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.32.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 010 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.64.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 011 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.96.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 100 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.128.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 101 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.160.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 110 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.192.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  |  | 00000001 |  |
|  |  |  |  | 00000010 |  |
|  |  |  | Неиспользованные адреса |  |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 111 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.224.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |

Таблица 1. Распределение адресного пространства.

Логическая схема сети, получившейся в результате приведенной структуризации, приведена в графической части проекта. Весь трафик во внутреннюю ЛВС предприятия (129.168.0.0), направляемый из внешней сети, поступает через маршрутизатор M1. В целях структуризации информационных потоков во внутренней сети установлен маршрутизатор M2.

Все узлы распределены по пяти разным сетям, которым были присвоены номера 129.168.32.0 (отдел №1), 129.168.64.0 (отдел №2), 129.168.96.0 (отдел №3), 129.168.128.0 (отдел №4), 129.168.160.0 (отдел №5). Каждая из вновь образованных сетей была подключена к соответствующим образом сконфигурированному порту маршрутизатора М2. Кроме того, еще одна сеть (номер 129.168.192.0 маска 255.255.224.0) была выделена для создания соединения между внешним и внутренним маршрутизаторами. В этой сети для адресации узлов заняты всего два адреса 129.168.192.1 (порт маршрутизатора М2) и 129.168.192.2 (порт маршрутизатора М1); еще два адреса 129.168.192.0 и 129.168.192.255 являются специальными адресами.

Извне сеть по-прежнему выглядит как единая сеть класса В, а на местном уровне это полноценная составная сеть, в которую входят пять отдельных сетей. Приходящий общий трафик разделяется местным маршрутизатором М2 между этими сетями в соответствии с таблицей маршрутизации. Такое разбиение помимо решения основной задачи позволяет скрыть внутреннюю структуру сети предприятия от внешнего наблюдения и тем самым повысить ее безопасность.

5. ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО МАРШРУТИЗАТОРА М2.

Маршрутизатор М2 обрабатывает все поступившие на него пакеты в соответствии с таблицей маршрутизации:

| Номер сети | Маска | Адрес следующего маршрутизатора | Адрес порта |
| --- | --- | --- | --- |
| 129.168.32.0 | 255.255.224.0 | 129.168.32.1 | 129.168.32.1 |
| 129.168.64.0 | 255.255.224.0 | 129.168.64.1 | 129.168.64.1 |
| 129.168.96.0 | 255.255.224.0 | 129.168.96.1 | 129.168.96.1 |
| 129.168.128.0 | 255.255.224.0 | 129.168.128.1 | 129.168.128.1 |
| 129.168.160.0 | 255.255.224.0 | 129.168.160.1 | 129.168.160.1 |
| 129.168.192.0 | 255.255.224.0 | 129.168.192.1 | 129.168.192.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.192.2 | 192.168.192.1 |

Таблица 2. Таблица маршрутизации внутреннего маршрутизатора М2.

Первые шесть записей таблицы маршрутизации соответствуют внутренним подсетям, непосредственно подключенным к портам маршрутизатора М2.

Запись 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0 соответствует маршруту по умолчанию. Маршрутизатор выполняет сравнение с адресом 0.0.0.0 в последнюю очередь, в том случае, когда пришедший адрес не совпадает ни с одной из записей в таблице, отличающейся от 0.0.0.0.

6. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ СРЕДСТВ.

Пусть пользователь компьютера otdelN.compN, имеющего IP-адрес 129.166.1.5, обращается к компьютеру otdel5.comp2, имеющему адрес 129.168.160.3. Сообщение упаковывается в пакет протокола IP, в заголовке которого должен быть указан IP-адрес узла назначения. При использовании символьных доменных имен узлов сети, стек TCP/IP определяет IP-адрес узла назначения.

При конфигурировании стека TCP/IP на компьютере otdelN.compN был задан его собственный IP-адрес, IP-адрес маршрутизатора по умолчанию и IP-адрес DNS-сервера.

1. Модуль IP сначала просматривает локальную таблицу соответствия символьных имен IP-адресам. Такая таблица хранится чаще всего в виде текстового файла (hosts) простой структуры - каждая его строка содержит запись об одном символьном имени и его IP-адресе.

Если в файле hosts, находящемся на компьютере otdelN.compN, находится строчка

129.168.160.3		otdel5.comp2,

то разрешение имени производится локально. Если же такая строчка отсутствует, модуль IP использует механизмы службы DNS для разрешения доменного имени.

DNS-клиент обращается к центральному DNS-серверу, IP-адрес которого был задан при конфигурировании компьютера. Если этот DNS-сервер знает ответ, то он сразу же возвращает его клиенту; это может соответствовать случаю, когда запрошенное имя входит в тот же домен, что и имя клиента, а также может соответствовать случаю, когда сервер уже узнавал данное соответствие для другого клиента и сохранил его в своем кэше. Если же DNS-сервер не знает ответа, то он выполняет итеративные запросы к корневому серверу и.т.д, пока не получит ответ, который и перешлет DNS-клиенту, который в это время просто ждет ответа.

2. Модуль IP компьютера otdelN.compN проверяет, нужно ли маршрутизировать пакеты с адресом 129.168.160.3. Так как адрес сети назначения (129.168.0.0) не совпадает с адресом (129.166.1.5) сети, которой принадлежит компьютер отправитель, то маршрутизация необходима.

3. Компьютер otdelN.compN начинает формировать кадр Ethernet для отправки пакета маршрутизатору по умолчанию, IP-адрес которого ему известен, но не известен MAC-адрес, необходимый для перемещения кадра в локальной сети. Для определения MAC-адреса маршрутизатора протокол IP обращается к протоколу ARP. Сначала протокол ARP просматривает локальную ARP-таблицу. Если в последнее время компьютер otdelN.compN выполнял какие-либо межсетевые обмены, то скорее всего искомая запись, содержащая соответствие между IP- и MAC-адресами маршрутизатора по умолчанию уже находится в кэш-таблице протокола ARP. Елси запись не найдена и в сети не используется ARP-сервер, протокол ARP формирует свой запрос, вкладывает его в кадр протокола канального уровня и рассылает запрос широковещательно. Все узлы локальной сети (в том числе порт маршрутизатора) получают ARP-запрос и сравнивают указанный там IP-адрес с собственным. В случае их совпадения узел формирует ARP-ответ, в котором указывает свой IP- и MAC-адреса, а затем отправляет его уже направленно, так как в запросе отправитель указывает свой адрес. Если в сети используется ARP-сервер, то ARP-протокол за разрешением адреса вместо широковещательного сообщения, обращается непосредственно к серверу.

4. Все маршрутизаторы внешней сети, встретив пакеты с адресами, начинающимися с 129.168 интерпретируют их как адрес класса В и направляют по маршрутам, ведущим к маршрутизатору М1. Маршрутизатор М1 в свою очередь направляет весь входной трафик сети 129.168.0.0 на маршрутизатор М2. Маршрутизатор М2 обрабатывает все поступившие на него пакеты в соответствии с таблицей маршрутизации (таблица 2).

Пакет c адресом назначения 129.168.160.3 с маршрутизатора М1 поступает на порт 129.168.192.1. Модуль IP начинает последовательно просматривать все строки таблицы, до тех пор пока не найдет совпаления номера сети в адресе назначения и в строке таблицы. Маска из пятой строки 255.255.224.0 накладывается на адрес 129.168.160.3, в результате чего получается номер сети 129.168.160.0.

10000001.10101000.10100000.0000001111111111.11111111.11100000.0000000010000001.10101000.10100000.00000000

Полученный номер сети 129.168.160.0 сравнивается с номером сети в первой строке таблицы 129.168.32.0. Поскольку они не совпадают, происходит переход к следуюшей строке. Теперь извлекается маска из второй строки и накладывается на адрес назначения пакета (в данном проекте маска неизменна). Поскольку номер сети, вычисленный с помощью маски по адресу назначения, и адрес во второй строке таблицы маршрутизации не совпадают, маршрутизатор переходит к следующей строке. Так происходит, пока маршрутизатор не дойдет до пятой строки. Номера сетей совпадут, и пакет будет отправлен на порт маршрутизатора 129.168.160.1 в сеть, непосредственно подключенную к данному маршрутизатору.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

- В данном курсовом проекте разработана логическая схема и таблица распределения адресного пространства внутренней ЛВС предприятия, подключённой к сети Ethernet, состоящей из пяти сегментов, в каждом из которых работает по восемь персональных компьютеров.

- Была разработана логическая схема внутренней ЛВС, описаны таблицы распределения адресного пространства ЛВС и маршрутизации внутреннего маршрутизатора сети, а также был приведен пример функционирования сетевых средств.

Разработка полностью соответствует техническому заданию.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети.

- Ларионов А.М., Майоров С.А., Новиков Г.И. Вычислительные комплексы, системы и сети.

- Курс лекций по предмету «Сети ЭВМ и средства телекоммуникаций» (доц. ГубаревВ.А.).