- СОДЕРЖАНИЕ

- Введение	2

- Техническое задание	3

- Анализ существующих схемотехнических решений сдвигающих регистров	4

- Примеры схем сдвигающих регистров отечественной      промышленности	7

- Структурная и функциональная схемы	12

- 5.1.	Схема электрическая структурная регистра	12

- 5.2.	Схема электрическая функциональная регистра	13

- 5.3.	Выбор системы элементов	13

- 5.4.	Описание выбранных элементов	15

- 5.5.	Описание базового элемента серии КР1531 	16

- Схема электрическая принципиальная	17

- 6.1.	Разработка принципиальной схемы	17

- 6.2.	Расчет потребляемой мощности схемы	17

- 6.3.	Расчет максимального времени установки сигнала на выходе           устройства.	17

- 6.4.	Расчет надежности проектируемого узла 	18

- 6.5.	Описание временной диаграммы 	19

- Конструкторско-технологическая часть	20

- 7.1.	Технологические приемы изготовления печатных плат	20

- 7.2.	Расчет площади печатной платы	22

- Заключение	16

- Библиографический список	17

- Графическая часть:

- Условные графические обозначения схем регистров сдвига

- Схема электрическая функциональная

- Схема электрическая принципиальная

- Схема электрическая принципиальная. Спецификация оборудования

- Временная диаграмма

- Размещение элементов на печатной плате

1. ВВЕДЕНИЕ

Регистры – самые распространенные узлы цифровых устройств. Они оперируют с множеством связанных переменных, составляющих слово. Над словами выполняется ряд операций: прием, выдача, хранение, сдвиг в разрядной сетке, поразрядные логические операции.

Регистры состоят из разрядных схем, в которых имеются триггеры и, чаще всего, также и логические элементы.

По количеству линий передачи переменных регистры делятся на однофазные и парафазные, по системе синхронизации на однотактные, двухтактные, и многотактные. Однако главным классификационным признаком является способ приема и выдачи данных. По этому признаку различают параллельные (статические) регистры, последовательные (сдвигающие) и параллельно-последовательные.

В данной работе требуется разработать последовательный сдвигающий регистра на 12 разрядов.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработать схему регистра сдвига. Работа должна содержать сравнительный анализ существующих схем сдвигающих регистров с приведением структурных и упрощенных функциональных схем и принципа их работы. Должны быть разработаны схема электрическая структурная, схема электрическая функциональная и схема электрическая принципиальная. Выбор системы элементов должен производиться по справочной литературе. По выбранной системе элементов производится анализ и обоснование выбранной системы из сравнения с существующими.

Расчетная часть должна содержать расчеты потребляемой мощности, тактовой частоты, коэффициента помехоустойчивости, надежности разрабатываемого узла, а также временные диаграммы разработанной принципиальной схемы с описанием.

Конструкторско-технологическая часть должна содержать описание технологических приемов изготовления печатных плат и расчет размеров печатной платы для размещения разработанной схемы.

В графической части приводятся разработанные схемы (структурная, функциональная и принципиальная) со спецификацией оборудования.

В конце каждого раздела должны делаться выводы.

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СДВИГАЮЩИХ РЕГИСТРОВ

Регистром называют совокупность из n одноразрядных запоминающих элементов, предназначенных для хранения n-разрядных двоичных кодов. Регистр представляет собой устройство памяти, т.к. записанное число может храниться в нем произвольно долго.

Регистры помимо хранения выполняют простейшие логические действия: установку фиксированного кода, инверсию состояния, сдвиг.

Параллельные регистры.

Это регистр, в котором прием и выдача слов производится по всем разрядам одновременно. В них хранятся слова, которые могут быть подвергнуты поразрядным логическим преобразованиям. В параллельных (статических) регистрах схемы разрядов не обмениваются данными между собой. Общими для разрядов обычно являются цепи тактирования, сброса/установки, разрешения выхода и приема – цепи управления. На рисунке приведена схема статического регистра, построенного на D-триггерах с прямыми динамическими входами, имеющего входы сброса R и выходы с третьим состоянием, управляемые сигналом EZ.

Функциональная схема статического регистра

Регистры последовательного действия.

Последовательные (сдвигающие) регистры представляют собой цепочку разрядных схем, связанных цепями переноса.

В последовательных регистрах слова принимаются и выдаются разряд за разрядом, начиная со старшего или с младшего разряда. Их называют сдвигающими, так как тактирующие сигналы при вводе и выводе слов перемещают их в разрядной сетке. Считывание числа из регистра производится последовательной подачей импульсов сдвига. Сдвигающий регистр может быть нереверсивным (с однонаправленным сдвигом) или реверсивным (с возможностью сдвига в обоих направлениях).

Для современной схемотехники характерно построение регистров на D-триггерах, преимущественно с динамическим управлением. Многие имеют выходы с третьим состоянием, некоторые регистры относятся к числу буферных, т.е. рассчитаны на работу с большими емкостными и/или низкоомными активными нагрузками. Это обеспечивает их работу непосредственно на магистраль (без дополнительных схем интерфейса).

Последовательно-параллельные регистры.

Последовательно-параллельные регистры имеют входы-выходы одновременно последовательного и параллельного типа. Имеются варианты с последовательным входом и параллельным выходом (SIPO, SerialInput-ParallelOutput), параллельным входом и последовательным выходом (PISO), а также варианты с возможностью любого сочетания способов приема и выдачи слов.

Сдвигающие регистры.

Это регистр, в котором можно производить сдвиг записанного числа на один или несколько разрядов в сторону старшего или младшего разряда. Схема сдвигающего регистра приведена на листе 1 графической части.

В однотактных регистрах со сдвигом на один разряд вправо или влево слово сдвигается при поступлении синхросигнала. Вход и выход последовательные (DSR – Data Serial Right; DSL – Data Serial Left). Принцип построения реверсивного регистра, в котором имеются связи триггеров с обоими соседними разрядами, иллюстрируется на рисунке 1. Соответствующими сигналами разрешается работа только одной из этих связей (команды «влево» и «вправо» одновременно не подаются).

В сдвигающих регистрах, не имеющих логических элементов в межразрядных связях, нельзя применять одноступенчатые триггеры, управляемые уровнем, поскольку некоторые триггеры могут за время действия разрешающего уровня синхросигнала переключиться неоднократно.

Появление в межразрядных связях логических элементов упрощяет выполнение условий работоспособности регистров и расширяет спектр типов триггеров, пригодных для этих схем.

Схема регистра сдвига вправо

Схема регистра сдвига влево

Реверсивные регистры.

Это регистр последовательного действия, в котором сдвиг может осуществляться как в сторону старшего, так и в сторону младшего разряда. Такой регистр имеет кроме цепей связи, также и цепи управления этими связями.

Упрощенная схема реверсивного регистра

Универсальные регистры.

Многорежимные (многофункциональные) или универсальные регистры способны выполнять набор микроопераций. Многорежимность достигается композицией в одной и той же схеме частей, необходимых для выполнения различных операций. Управляющие сигналы, задающие вид выполняемой в данное время операции, активизируют необходимые для этого части схемы.

Регистры, имеющие разнотипные вход и выход, служат основными блоками преобразователей параллельных кодов в последовательные и обратно. В схеме преобразователя параллельного кода в последовательный на основе 8-миразрядного регистра типа SI/PI/SO отрицательный стартовый импульс St, задающий уровень логического нуля на верхнем входе элемента 1, создает единичный сигнал параллельного приема данных на вход L, по которому в разряды 1…7 регистра загружается преобразуемое слово D1-7 , а в нулевой разряд – константа 0. На последовательный вход DSR подается константа 1. Таким образом, после загрузки в регистре формируется слово 0D1D2…D7. Тактовые импульсы на входе С вызывают сдвиги слова вправо (сдвиг вниз). Сдвиги выводят слово в последовательной форме через выход Q7. Пока 0 не выведен из регистра, на выходе элемента 2 действует единичный сигнал, а после его вывода все входы элемента 2 становятся единичными, его выход принимает нулевое значение и через элемент 1 формируется сигнал автоматической загрузки следующего слова.

Схема преобразователя парал-лельного кода в последовательный

Кольцевой регистр.

Такие регистры применяются в случаях, когда требуется, чтобы при считывании числа из регистра последовательного действия информация из числа не списывалась, а сохранялась в регистре. Для этого выход старшего разряда регистра связывают с входом установки первого триггера младшего разряда (пи сдвиге числа в сторону старшего разряда). Тогда одновременно со считыванием числа снова происходит его запись.

Циркулятор.

Циркулятором называется, например, кольцевой регистр, в младшем разряде которого (при сдвиге в сторону старшего разряда) записана цифра 1, а остальные разряды пусты и при действии непрерывной последовательности импульсов сдвига цифра 1 последовательно проходит все разряды регистра, причем из старшего регистра она переходит в младший разряд и т.д.

4. Примеры схем сдвигающих регистров отечественной промышленности.

СЕРИЯ ИС К555.

Микросхема К555ИР8. Восьмиразрядный последовательный регистр с параллельным выходом, осуществляющий сдвиг информации вправо и перевод последовательного кода в параллельный. Имеет два информационных входа А1, А2, тактовый вход С и вход сброса SR.

Таблица истинности ИС К555ИР8

| Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR | C | A1 | A2 | QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH |
| L | x | x | x | L | L | L | L | L | L | L | L |
| H | L | x | x | QA0 | QB0 | QC0 | QD0 | QE0 | QF0 | QG0 | QH0 |
| H | / | H | H | H | QAn | QBn | QCn | QDn | QEn | QFn | QGn |
| H | / | L | x | L | QAn | QBn | QCn | QDn | QEn | QFn | QGn |
| H | / | x | L | L | QAn | QBn | QCn | QDn | QEn | QFn | QGn |

Назначение выводов ИС:

А1 – информационный вход;

А2 – информационный вход;

QA – QH – выходы регистра;

GND – общий;

С – тактовый вход;

SR – сброс;

Ucc – питание.

Условное графическое обозначение схемы ИС К555ИР8 представлено в графической части проекта (см. лист 2).

Микросхема К555ИР10. Восьмиразрядный сдвиговый регистр, выполненный на Т-триггерах и осуществляющий параллельно-последовательную запись информации. Регистр имеет последовательный вход D и параллельные входы D0-D7, вход сброса SR, вход задержки тактового импульса DE и тактовый вход С. По входу WR-RD осуществляется запись-чтение информации. Низкий уровень на выходах регистра устанавливается при подаче низкого уровня на вход SR (сброс). Регистр срабатывает от переднего фронта тактового импульса.

Таблица истинности ИС К555ИР10

| Входы |  |  |  |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сброс SR | Запись-чтение WR-RD | Задержка тактового импульса DE | Тактовый С | Последо-ватель-ный D→ | Парал-лель-ный D0-D7 | Внутренние |  | Q7 |
|  |  |  |  |  |  | Q0 | Q1 |  |
| L | x | x | x | x | x | L | L | L |
| H | x | L | L | x | x | Q00 | Q10 | Q70 |
| H | L | L | / | x | d0-d7 | d0 | d1 | d7 |
| H | H | L | / | H | x | H | Q0n | Q6n |
| H | H | L | / | L | x | L | Q0n | Q6n |
| H | x | H | / | x | x | Q00 | Q10 | Q7 |

Назначение выводов ИС:

D→ – последовательный вход;

D0-D7 – входы;

DE – задержка тактового импульса;

GND – общий;

С – тактовый вход;

SR – сброс;

Q7 – выход;

WR-RD – запись-чтение;

Ucc – питание.

Условное графическое обозначение схемы ИС К555ИР10 представлено в графической части проекта (см. лист 1).

Микросхема К555ИР16. Четырехразрядный регистр сдвига влево с последовательно-параллельным вводом и параллельным выводом информации. Запись и сдвиг информации разрешены по срезу импульса на шине синхронизации С. При высоком уровне сигнала на входе С регистр сохраняет предшествующее состояние. Регистр имеет вход последовательного ввода информации D, четыре информационных входа D0-D3, вход выбора режима V и вход разрешения считывания W.

Таблица истинности ИС К555ИР16

| Входы |  |  |  |  |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | V | C | D | D0 | D1 | D2 | D3 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| H | H | H | x | x | x | x | x | q0 | q1 | q2 | q3 |
| H | H | \ | x | d0 | d1 | d2 |  | d0 | d1 | d2 | d3 |
| H | H | \ | x | q‘1 | q‘2 | q‘3 | d3 | q‘1 | q‘2 | q‘3 | d3 |
| H | L | H | x | x | x | x | x | q0 | q1 | q2 | q3 |
| H | L | \ | H | x | x | x | x | H | q‘0 | q‘1 | q‘3 |
| H | L | \ | L | x | x | x | x | L | q‘0 | q‘1 | q‘3 |
| L | x | x | x | x | x | x | x | Z | Z | Z | Z |

Назначение выводов ИС:

D – вход последовательного воода;

D0-D3 – информационные входы;

V – вход выборки режима;

W – вход разрешения выходов;

GND – общий;

С – вход синхронизации;

Q0-Q3 – выходы.

Условное графическое обозначение схемы ИС К555ИР16 представлено в графической части проекта (см. лист 1).

Серия ИС К6500.

Цифровые микросхемы К6500 предназначены для обработки цифровых сигналов с тактовой частотой до 1000 МГц в контрольно-измерительных приборах, аппаратуре связи и ЭВМ. В ИС К6500 потребляемая мощность не зависит от частоты функционирования схемы и потребляет такую же мощность, как и в статическом режиме.

Микросхема КН6500ИР2. Восьмиразрядный сдвиговый регистр. Может работать в режиме последовательной записи информации, синхронизированной по срезу тактового сигнала, имеет режимы сброса и установки, а также обеспечивает режим циклирования. Микросхема имеет выход полусумматора, позволяющий формировать псевдослучайную последовательность длиной 27-1. Микросхема может управляться от ТТЛШ ИС, для этого значения напряжений логических уровней по входам 25, 28-31, 33-37 соответствуют ТТЛ и ТТЛШ.

Таблица рабочих состояний ИС К6500ИР2

| Режим работы | Вход |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | R | D10-D17 | M0 | C | D→ |
| Сброс | L | H | x | x | x | x |
| Хранение | L | L | L | x | x | x |
| Запись единицы | L | L | H | x | x | x |
| Сдвиг в ст. р-ряд | H | L | L | L | \ | L/H |
| Циклирова-ние | H | L | L | H | \ | x |
| Запрещен- | H | H | H |  |  |  |
| ное сост. | H | H | L | x | x | x |
|  | H | L | H |  |  |  |

Назначение выводов ИС:

2 – вход тактовый С;

3 – выход источника опорного напряжения UREF;

4, 11, 19 – питание выходных каскадов UCC1;

6 – выход полусумматора D0∑;

7-10, 12-15 – выход информационных разрядов 7-4 (D07-D-4), 3-0 (D03-D00);

20, 23, 29 – общий GND;

22, 41 – питание UCC2;

24, 38 – питание UCC1;

25 – вход установки в L(R);

28-31, 33-36 – входы информационных разрядов 1-3 (D10-D12), 4-7 (D14-D17);

32 – питание UCC1;

37 – вход режима МО;

40 – вход последовательных данных D→;

42 – вход разрешения Е.

Условное графическое обозначение схемы ИС КН6500ИР2 представлено в графической части проекта (см. лист 1).

Серия ИС К564.

Цифровые маломощные микросхемы К564 (КМОП ИС) характеризуются низкой потребляемой мощностью (типовая мощность потребления на частоте 1 МГц – 0,0025 мВт/ЛЭ), широкими рабочими диапазонами напряжения питания (3…15 В) и температур, высокой помехоустойчивостью 30…45% Ucc, защитой по входам, температурной стабильностью и высокой нагрузочной способностью. Микросхемы этой серии характеризуются сравнительно невысоким по сравнению с ТТЛ ИС быстродействием. Динамические параметры КМОП ИС зависят от сложности схемы, напряжения питания, емкости нагрузки и температуры.

Микросхема К564ИР9. Четырехразрядный последовательно-параллельный сдвигающий регистр, который может работать в режимах: параллельная запись – параллельное считывание, параллельная запись – последовательное считывание, последовательная запись – параллельное считывание, последовательная запись – последовательное считывание. Регистр имеет 4 информационных входа D1-D4 параллельной записи, два входа J, не-K последовательной записи и вход синхронизации С.

При параллельной записи на вход P/S подается напряжение высокого уровня, и по переднему фронту тактового импульса на входе С сигналы со входов D1-D4 записываются в разряды регистра. При последовательной записи на вход P/S подается напряжение низкого уровня, информация записываются в регистр по последовательным входам J и не-K. Вывод информации с каждого разряда регистра осуществляется в режиме как параллельного, так и последовательного считывания. Управление полярностью сигналов на выходах Q1-Q4 осуществляется через вход RD. При уровне Н на входе RD считывание информации происходит в прямом коде, при уровне L – в инверсном. Вход сброса R является преобладающим – при подаче на него напряжения высокого уровня независимо от состояния других входов все триггеры микросхемы устанавливаются в состояние L. При низком уровне напряжения на входе R возможна запись информации в триггеры микросхемы.

Таблица истинности ИС К564ИР9

| Входы |  |  |  | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | J | не-K | SR | Q(n-1) | Qn |
| / | L | x | L | L | L |
| / | H | x | L | L | H |
| / | x | L | L | H | L |
| / | H | L | L | Q(n-1) | Q(n-1) |
| / | x | H | L | H | H |
| x | x | x | H | x | L |
| \ | x | x | L | Q(n-1) | Q(n-1) |

Назначение выводов ИС:

1 – выход Q1;

2 – вход управления считыванием информации RD;

3 – вход последовательной записи J;

4 – вход последовательной записи не-K;

5 – вход общего сброса SR;

6 – вход синхронизации С;

7 – управление параллельным/последовательным режимом P/S;

8 – общий GND;

9 – вход параллельной записи D1;

10 – вход параллельной записи D2;

11 – вход параллельной записи D3;

12 – вход параллельной записи D4;

13 – выход Q4;

14 – выход Q3;

15 – выход Q2;

16 – питание Ucc.

Условное графическое обозначение схемы ИС К564ИР9 представлена в графической части проекта (см. лист 1).

5. СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМЫ

- 5.1. Схема электрическая структурная регистра.

Ниже приведена структурная схема разрабатываемого регистра сдвига.

Структурная схема регистра сдвига

Устройство имеет два информационных входа DSL и DSR для последовательного приема данных со сдвигом соответственно влево и вправо, два управляющих сигнала Left и Right для управления сдвигом соответственно влево и вправо (в каждый момент времени активным может быть только один вход), вход R для начального сброса триггеров, вход стробирования С, вход питания Ucc, вход общей точки GND (заземление), а также вход “1” для подачи логической единицы на незадействованные входы логических элементов.

После сброса регистра в ноль низким уровнем сигнала на R, можно начинать прием данных в регистр. С приходом каждого стробирующего импульса на вход С осуществляется последовательный сдвиг на один разряд:

- влево при наличии разрешающего сигнала на входе Left; при этом происходит последовательный прием данных со входа DSL;

- вправо при наличии разрешающего сигнала на входе Right; при этом происходит последовательный прием данных со входа DSR.

5.2. Схема электрическая функциональная регистра.

При разработке функциональной схемы сдвигающего реверсивного регистра было отдано предпочтение не готовым ИС регистров, выпускающихся промышленностью, а простым ИС логических элементов и триггеров, т.к. задачей курсового проекта является самостоятельное проектирование устройства.

Функциональная схема разрабатываемого устройства представлена на листе 2 графической части проекта. Схема содержит 12 D-триггеров, выполняющих функцию разрядов регистра, 12 элементов 2И-2ИЛИ, обеспечивающих выбор варианта сдвига – влево или вправо (в каждый момент времени активным может быть только один информационный вход, на который поступает сдвигаемый разряд).

Проанализировав существующие микросхемы логических элементов и триггеров, для реализации данной функциональной схемы были выбраны следующие:

- Логический элемент 4И – ЛИ1;

- Логический элемент 4ИЛИ – ЛЛ1;

- Шесть D-триггеров с общим входом сброса – ТМ9.

5.3. Выбор системы элементов.

Сравнительная таблица различных серий микросхем, выпускаемых отечественной промышленностью представлена ниже.

Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ). Элементы ТТЛ заменили собой элементы диодно-транзисторной логики (ДТЛ) с появлением многоэмиттерных транзисторов. Этот транзистор представляет собой интегральный элемент, объединяющий свойства диодных логических схем и транзисторного усилителя.

Элементы ЭСЛ – наиболее скоростные из промышленно освоенных, изготовляемых на основе кремния. В элементах ЭСЛ используется токовый ключ. Быстродействие токового ключа весьма велико, так как транзисторы в нем работают в режимах, позволяющих максимально использовать их частотные возможности: отсутствует режим насыщения, перепады напряжений могут быть малыми. Однако за счет малого перепада выходного напряжения снижается помехоустойчивость схемы.

# Элементы на комплиментарных МОП - транзисторах (КМОП). Элементы типа КМОП обладают хорошими характеристиками, выдающимися параметрами по помехоустойчивости, сохраняют работоспособность при значительных колебаниях питающего напряжения.

# Вывод: для построения мультиплексора с заданными техническими параметрами, наиболее подходят элементы типа ТТЛШ.

Сравнительная таблица различных серий микросхем

| ## Технология | Схемо-техни-ческое исполнение | ИС | Электрические параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PCC, мВт/ ЛЭ | tp, тип нс/ЛЭ | Работа перек-лючения (РСС tp), Дж | Частота переклю-чения триггеров МГц |
| Биполярная | ТТЛ (SI) | К155, КМ155, К133, КМ133 | 10 | 10 | 100 | До 35 |
|  | ТТЛШ (Si) | 530, КР531 КР1531 533, К533, КМ555 1533, КР1533 | 19 4 2 1 | 3 2 9,5 4 | 57 8 19 4 | До 125 До 130 До 45 До 100 |
|  | ЭСЛ (Si) | 100, К500 К1500 | 25 40 | 2 0,75 | 50 30 | До 125 До 300 |
| Униполярная | КМОП (Si) | 564, 561 1564 КР1554 | 0,0025 на 1 МГц | 45 10 3,5 | 0,1 0,025 0,008 | До 10 До 30 До 125 |
|  | НОПТШ (GaAs) | К6500 | 3..6 | 0,1 | 0,3….0,6 | 1000 |

Существующие серии ТТЛШ

| Наименование параметров | Серия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 533, 555 | 530, 531 | 1533 | 1531 |
| Входной ток низкого уровня, мА | -0,4 | 2 | -0,2 | -0,6 |
| Входной ток высокого уровня, мА | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Выходное напряжение низкого уровня, В | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Выходное напряжение высокого уровня, В | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Выходной ток низкого уровня, мА | 4 | 20 | 4 | 20 |
| Выходной ток высокого уровня, мА | -0,4 | -1 | -0,4 | -1 |
| Нагрузочная способность | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Задержка распространения сигнала при включении, нс | 20 | 5 | 4 | 2,7 |
| Задержка распространения сигнала при выключении, нс | 20 | 4,5 | 4 | 2,7 |
| Помехоустойчивость, В | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Частота переключения триггеров, МГц | 25 | 75 | 30 | 100 |
| Uпит max, B | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| Uвх max, B | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Uвх min, B | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Напряжение питания, В | 5±10% | 5±10% | 5±10% | 5±10% |
| Потребляемая мощность, мВт | 3,8 | 19 | 1 | 4 |
| Температура, °С | -60…+125 (1533,530,М530,1531) -10…+70 (К555,КП531,КР1533,КР1531) |  |  |  |

Проализировав приве6денную таблицу ТТЛШ серий, можно сделать вывод, что для проектирования узла подходят серии 1533, 530, 1531.

Остановимся на серии с наименьшей задержкой распространения сигнала - 1531.

5.4. Описание выбранных микросхем.

Схема КР1531ЛИ1 представляет из себя четыре логических элемента 2И. Конструктивно выполняются в 14-ти выводных корпусах.

Схема КР1531ЛЛ1 представляет из себя четыре логических элемента 2ИЛИ. Конструктивно выполняются в 14-ти выводных корпусах.

| Схема КР1531ТМ9 представляет из себя 6 D-триггеров с общим входом сброса. Имеет только прямые выходы. Выполнена на двухступенчатых синхронных D-триггерах. Имеет вход сброса по низкому уровню сигнала R, вход тактирования С. Режим работы | Вход |  |  | Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | C | Dn | Qn | ┐Qn |
| Сброс Загрузка 1 Загрузка 0 | Н В В | х ↑ ↑ | х в в | Н В В | В Н В |

5.5. Описание базового элемента серии КР1531.

Схема состоит из трех частей: элемента И на 2 входа, фазоинвертора НЕ и выходной схемы.

В схеме использованы диоды Шоттки – практически безынерционные приборы с очень малым временем задержки (0,1 нсек). Их использование позволяет увеличить быстродействие системы до частоты 130 МГц, а также снизить входной ток высокого уровня до 20 мкА при входном токе низкого уровня не более 0,6 мА. Применение изопланарной технологии привело к уменьшению размеров элементов, снижению барьерной емкости p-n переходов.

6. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ.

6.1. Разработка принципиальной схемы.

Разработанная принципиальная электрическая схема сдвигающего реверсивного регистра на 12 разрядов приведена на листе 3 графической части проекта.

Схема состоит из двух микросхем ТТ, включающих в себя по 6 D-триггеров, шести микросхем 4И и трех микросхем 4ИЛИ.

Рассмотрим работу микросхем ТТ1 и ТТ2. При подаче на шину R низкого уровня сигнала все D-триггера сбрасываются в ноль. Запись информации в регистр происходит при наличии тактового импульса на входе С последовательно с входа DSR при разрешающем сигнале Right или с входа DSL при разрешающем сигнале Left. Аналогичным образом происходит и сдвиг влево или вправо при наличии данных в разрядах регистра – при наличии разрешающего сигнала Right с каждым тактовым импульсом происходит сдвиг данных вправо на 1 разряд, при наличии сигнала Left – влево. Одновременно сигналы на DSR и DSL подаваться не могут.

# 6.2. Расчет потребляемой мощности схемы.

Потребляемая мощность схемы будет равняться сумме потребляемых мощностей всех элементов, входящих в схему. Мощность одного элемента вычисляется по формуле: средний ток потребления умножить на напряжение питания, т.е. P=Ucc*Icc.

Потребляемая мощность

| Серия ИМС | P*2(ТМ9), Вт | P*6(ЛИ1), Вт | P*3(ЛЛ1), Вт | P(общая), Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ1531 | 0,065 | 0,195 | 0,0975 | 0,3575 |

Из приведенной таблицы видно, что элементы серий КМ1531 обладают значительным запасом по потребляемой мощности.

# 6.3. Расчет максимального времени установки сигнала на выходе устройства.

Расчёт выполним, исходя из максимально возможного пути прохождения сигнала через устройство.

tЛЭ= tPHL +tPLH

В КР1531 серии tЛЭ=5,58 нс

Расчет для серии: КР1531

tmax = tЛИ1+tЛЛ1+tТМ9=(5,58+5,58+5,58)∙10-6 ≈ 16,7 нс

F = 1 / 16,7 = 60 МГц

### Вывод: схема регистра на элементах серии КР1531 полностью удовлетворяют требованиям курсового проекта – тактовая частота 40 МГц и потребляемая мощность не более 3 Вт.

## Выбранные микросхемы: КР1531ЛИ1, КР1531ЛЛ1 и КР1531ТМ9, имеющие следующие показатели:

## - мощность, потребляемая всеми элементами схемы - 0,3575 Вт;

- тактовая частота – 60 МГц.

# 6.4. Расчет надежности проектируемого узла.

### Интенсивности отказов элементов схемы представлены в таблице.

Интенсивности отказов элементов схемы

| # Наименование элемента | Интенсивность отказов (1час) | Число элементов |
| --- | --- | --- |
| ИМС | 0.110-6 | 11 |
| Пайка | 0.000410-6 | 158 |
| Печатная плата | 0.610-6 | 1 |
| Общая интенсивность отказов, 1час | λобщ = (0,1*11+0,002*2+0,0004*158+0,6)*10-6 = 1,7632*10-6 |  |

Определим время и вероятность безотказной работы по следующим формулам:

F=1λобщ; P(t)=e−1nλi⋅t,где λi − интенсивность отказов соответствующего элемента

Время безотказной работы

| Наименование элемента | P(t), t=100 | P(t), t=1000 | P(t), t=10000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИМС | 0.9999 | 0.9990005 | 0.99004983 |
| Пайка | 0.99999288 | 0.99999288 | 0.99928825 |
| Печатная плата | 0.99994 | 0.99940018 | 0.99401796 |
| #### Все элементы | 0.99994429 | 0.99946452 | 0.99445201 |

F = 1 / λобщ = 1 / 1,7632*10-6 = 567150,6 [час]

6.5. Описание временной диаграммы.

Временная диаграмма, иллюстрирующая работу сдвигающего регистра, приведена на листе 6 графической части проекта.

Для построения временной диаграммы выбран пример: исходное состояние триггеров в регистре 01101000110101. Осуществим последовательные вводы информации в регистр со сдвигом вправо и влево, подав на вход DSR или DSL последовательность 11001. После двух циклов сдвига произведем сброс регистра в ноль, подав на вход R низкий уровень сигнала. Режим хранение показывать не имеет смысла, так как ясно, что число хранится на триггерах регистра.

- 7. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 7.1. Технологические приемы изготовления печатных плат.

Производство ПП характеризуется большим числом различных механических, фотохимических и химических операций. При производстве ПП можно выделить типовые операции, разработка и осуществление которых производится специалистами различных направлений.

Для изготовления ПП был выбран комбинированный позитивный метод.

Перечень технологических операций:

1. Нарезка заготовок и образование базовых отверстий - в крупносерийном производстве разрезку материала выполняют методом штамповки в специальных штампах на эксцентриковых прессах с одновременной пробивкой базовых отверстий на технологическом поле; в серийном и мелкосерийном производстве получили широкое применение одноножевые и много ножевые роликовые ножницы, на которых материал сначала разрезается на полосы заданной ширины, а затем на заготовки, сверление базовых отверстий производится на специализированных станках.

2. Химическая металлизация ПП заключается в последовательности химических реакций осаждения меди, используемой в качестве подслоя при нанесении основного слоя токопроводящего рисунка гальваническим способом. Для придания диэлектрику способности к металлизации производят следующие подготовительные операции: сенсибилизация поверхности, имеет целью формирования на поверхности диэлектрика пленки ионов двухвалентного олова, являющихся восстановителем для ионов активатора металлизации; активизация поверхности, производится растворами солей благородных металлов, преимущественно палладия, создает на подложке тонкую пленку металлического палладия, способствующую последующему осаждению меди. Химическое меднение ПП производят в специальных автооператорных линиях с набором ванн необходимого размера, выполненных из материалов, выдерживающих воздействие растворов при их рабочих температурах.

3. Гальваническая металлизация - при производстве ПП ее применяют для предварительного увеличения тонкого слоя химической меди до толщины 5-8 мкм с целью последующего нанесения на поверхность проводящего рисунка схемы. Металлизируемые платы, закрепленные на специальных подвесках-токоподводах, помещают в гальваническую ванну с электролитом между анодами, выполненными из металла необходимого покрытия. Равномерность толщины гальванического покрытия зависит от: габаритов металлизируемых плат; диаметром металлизируемых отверстий; расположение плат в ванне; рассеивающей способности электролитов; оптимальной плотности тока.

4. Нанесение рисунка схемы на ПП или их слои необходимо для получения защитной маски требуемой конфигурации при осуществлении процессов металлизации и травления проводящего рисунка. Наибольшее распространение в промышленности нашли сеткографический и фотохимический способы нанесения рисунка схемы. В обоих случаях инструментом переноса изображения на плату служат позитивные или негативные фотошаблоны, выполненные на пленке или стекле.

5. Удаление защитной маски после операций травлений или металлизации осуществляют химическим или механическим способом. При химическом удалении применяют соответствующие растворители, а при механическом - гидроабразивную пульпу, подаваемую на поверхность платы под давлением.

6. Травление меди с пробельных мест - при изготовлении важнейшим этапом является формирования проводящего рисунка схемы является процесс травления (удаления) меди с непроводящих (пробельных) участков схемы. Травление является сложным окислительно-восстановительным, в котором травильный раствор служит окислителем. Как правило, травление состоит из операций предварительной очистки меди, способствующей более равномерному ее удалению, очистки поверхности диэлектрика и при необходимости осветления поверхности металлорезиста. Качество образующегося в результате травления проводящего рисунка зависит от свойств примененного резиста, характеристик травильного раствора и скорости травления. Нанесенный рисунок схемы должен быть четким, сплошным, иметь необходимую толщину резиста, устойчивого к выбранному травильному раствору. Если платы изготавливаеют комбинированным позитивным методом, то после удаления резиста необходимо стравить слой предварительной металлизации и фольгу исходного материала. При этом проводящий рисунок защищен металлорезистом.

7. Оплавление металлорезиста - гальванически нанесенный металлорезист олово - свинец имеет пористую структуру, матовый светло-серый оттенок, быстро окисляется, теряя способность к пайке, и создает эффект нависания покрытия после травления меди. Для устранения этих недостатков производят оплавление металлорезиста с помощью инфракрасного  излучения  в  жидкости  или  газе. Лучшие результаты оплавления достигают при составе покрытия, близком к эвтектическому состоянию сплава свинец-олово.

8. При обработке ПП по контуру применяют два способа; вырубку штампами и фрезерование. Вырубка плат на эксцентриковых прессах с помощью штампов, которые могут формировать сложный по форме контур, экономически целесообразна при большом выпуске плат одного типоразмера, когда могут быть оправданны затраты на изготовление штампов. Фрезирование выполняется на специальных фрезерных станках, работающих по копиру. Этот способ отличается высокой производительностью, дает хорошее качество кромок плат и точность размеров.

9. Маркировку плат осуществляют с помощью сеткографии, нанесением символов специальными штемпелями, металлизированными символами, выполняемыми одновременно с рисунком схемы, или краской вручную. Маркировка должна сохранятся в течении всего срока службы, не должна стираться или смываться при воздействии моющих растворов, лаков и спиртобензиновой смеси. Маркировка состоит из товарного знака завода-изготовителя, обозначения платы, заводского номера, года и месяца выпуска, монтажных знаков и символов, облегчающих сборку узлов и регламентные работы при эксплуатации.

10. Нанесение защитного покрытия на плату наносится с помощью кисти или специальной распылительной камеры, в качестве защитного материала может использоваться лак, флюсы ацитоноканифольные или спиртоканифольные.

11. Окончательный контроль платы проводится либо визуально, либо проверкой отдельных параметров платы.

7.2. Расчет площади печатной платы.

Чертеж размещения выбранных элементов схемы сдвигающего регистра приведен в графической части проекта на листе 6.

Расчет установочной площади элементов схемы выполняется по формуле:

S(установочная площадь элемента)=1,25*ширину ИМС*длину ИМС

| ### ИМС | Длина | Ширина | Уст. площ. ИМС, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| КР1531ЛИ1 | 19,2 | 7,3 | 175,2 |
| КР1531ЛЛ1 | 19,2 | 7,3 | 175,2 |
| КР1531ТМ9 | 19,5 | 7,4 | 180,4 |

Таким образом, получаем, что общая установочная площадь всех элементов будет равняться:

S(уст)=175,2*6+175,2*3+180,4*2=1937,6 мм2

Полная площадь размещения элементов на печатной плате будет в 2-3 раза больше установочной площади всех элементов:

S(общая)=1937,6*3=5812,8 мм2

- 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В данной курсовой работе разработана схема сдвигового регистра на 12 разрядов.

- Были разработаны структурная, функциональная и принципиальная схемы устройства, описаны временные диаграммы работы, рассчитаны основные электрические параметры схемы. В конструкторской части были выбраны тип и параметры печатной платы, необходимой для размещения разработанного устройства.

Разработка полностью соответствует техническому заданию.

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Е.П. Угрюмов. Проектирование элементов и узлов ЭВМ. – М.: Высшая школа, 1987;

- А.Я. Савельев. Арифметические и логические основы цифровых автоматов. – М.: Высшая школа, 1980;

- Г.Г. Калиш. Основы вычислительной техники. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2000;

- Б.Г. Лысиков. Арифметические и логические основы цифровых автоматов. – 2-е изд. – Мн.: Высшая школа, 1980;

- Курс лекций по Теории Автоматов.

| Поз. Обозна-чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1-DD6 | Микросхема КР1531ЛИ1 | 6 |  |
| DD7-DD9 | Микросхема КР1531ЛЛ1 | 3 |  |
| ТТ1,ТТ2 | Микросхема КР1531ТМ9 | 2 |  |