- СОДЕРЖАНИЕ

- Введение	4

- Техническое задание	5

- Способы выполнения операций	6

- 3.1.	Умножение в формате c фиксированной точкой	6

- 3.2.	Сдвиг логический циклический вправо	6

- Описание схемы электрической структурной устройства	7

- Выбор и обоснование схемы электрической структурной ОА	8

- 5.1.	Принцип работы	8

- 5.2.	Описание управляющих сигналов и префиксных функций	10

- Описание схемы электрической функциональной ОА	11

- 6.1.	Принцип работы	11

- 6.2.	Тестовые примеры	12

- Микропрограммная реализация алгоритма выполнения операций	13

- 7.1.	Выбор структуры УА	13

- 7.2.	Микропрограммная память	13

- Заключение	14

- Библиографический список	14

- Графическая часть:

- Схема электрическая структурная ОА

- Блок-схема алгоритма в содержательной форме

- Блок-схема алгоритма в закодированной форме

- Схема электрическая функциональная ОА

- Схема электрическая функциональная УА

- Описание функциональных элементов

1. ВВЕДЕНИЕ

Сегодня трудно себе представить деятельность человека без ЭВМ (электронно-вычислительная машина). С развитием общества росли потребности в различных вычислениях. В современных ЭВМ одним из основных элементов является блок АЛУ (арифметико-логическое устройство), которое осуществляет арифметические и логические операции над поступающими в ЭВМ машинными словами.

В самой общей форме процесс решения задачи происходит следующим образом:

- ввод информации или установка исходных данных;

- переработка или преобразование введенной информации;

- определение результатов и вывод переработанной информации.

В настоящее время вычислительная техника располагает различными средствами и почти неограниченными возможностями выполнения работ, связанных с логической обработкой информации и вычислениями. Процессоры работ устройств все чаще применяются в технике. Область их применения самая разнообразная: от электронных игрушек до больших высокопроизводительных ЭВМ.

Центральное место ЭВМ занимает высокопроизводительный процессор. По его командам производятся вычисления. Сам он непосредственно состоит из операционного автомата, управляющего автомата и схем памяти.

В данной курсовой работе рассматривается АЛУ для умножения чисел в формате с фиксированной точкой или логического циклического сдвига вправо.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработать вычислительное устройство выполняющее следующие операции:

- умножение чисел с фиксированной точкой;

- сдвиг логический циклический вправо.

Входные и выходные данные: числа в формате с фиксированной точкой – 12 разрядов мантиссы в дополнительном коде; нулевой разряд – знаковый, третий разряд – код операции.

Должны быть разработаны и представлены:

- интерфейс разрабатываемого устройства;

- математическое обоснование используемых алгоритмов, схема алгоритма, типовые примеры;

- микропрограммы в содержательной и закодированной формах;

- таблица управляющих сигналов с комментариями;

- таблица заполнения управляющей памяти для заданного типа УА;

- функциональные схемы операционного и управляющего автоматов.

3. СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

- 3.1. Умножение в формате с фиксированной точкой.

При умножении чисел с фиксированной точкой перемножаются мантиссы двух чисел.

Данная структурная схема вычислительного устройства является наиболее обобщенной и годится для реализации алгоритмов любой сложности.

Разрабатываемое устройство состоит из двух автоматов: операционного и управляющего. Операционный автомат (ОА) выполняет непосредственно реализуемые операции, а управляющий автомат (УА) управляет работой ОА.

ОА принимает из системы входные данные и в систему выдает выходные данные, а также принимает и выдает системные сигналы.

ОА вырабатывает префиксные функции (Pi) (условия), по которым реализуется альтернативы выполнения шагов операций. Префиксные функции поступают в УА.

УА вырабатывает управляющие сигналы (Yi), с помощью которых реализуется непосредственное выполнение операций. Управляющие сигналы поступают в ОА.

5. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

- СТРУКТУРНОЙ ОПЕРАЦИОННОГО АВТОМАТА

- 5.1. Принцип работы

Структурная схема операционного автомата представлена на листе 1 графической части.

В состав операционного автомата входят:

- входные регистры RG1, RG3;

- выходной регистр RG2;

- мультиплексоры MUX1, MUX2;

- сумматор SM1;

- счетчик CT;

- схема формирователя знака FZ;

- схемы с памятью T1 – T3.

Принцип работы операционного автомата описывается блок-схемой представленной на листе 2 графической части.

Работа начинается со сброса сигналов “Входная готовность” и “Выходная готовность” (Y8), после чего проверяется наличие выставленного сигнала “Входная готовность системой (P1). После получения этого сигнала в RG1 записывается мантисса (Y0) поступившего операнда с входной шины, обнуляются RG2, схема FZ (Y10) и одновременно выдается в систему сигнал "Освобождение входной шины" (Y1). Дальнейшие действия зависят от кода операции КОп (P2).

5.1.1.	Умножение (P2 = 0)

Записанный операнд в RG1 является множимым. В RG3 записывается мантисса множителя (второго поступившего операнда с входной шины) (Y2), в счетчик CT заносится количество циклов умножения «11» (Y12) и одновременно выдается сигнал “Освобождение входной шины” (Y1). Затем анализируется младший разряд множителя в RG3 (P3).

Если значение анализируемого разряда равно “0”, то сумма частичных произведений из RG2 пропускается через канал DB сдвига вправо MUX2 (Y13) и пройдя SM1 без изменений снова записывается в RG2. Одновременно мантисса множителя в RG3 сдвигается вправо на единицу разряд (Y3), а количество циклов в счетчике CT уменьшается на единицу (Y11).

Если значение анализируемого разряда равно “1”, то очередная сумма частичных произведений, проходя через канал DB сдвига вправо MUX2 (Y13), складывается на SM1 с множимым, которое пропускается через прямой канал DA MUX1 (Y4,Y5), и записывается в RG2. Одновременно мантисса множителя в RG3 сдвигается вправо на единицу разряд (Y3), а количество циклов в счетчике CT уменьшается на единицу (Y11).

После каждого цикла счетчик CT проверяется на переполнение (P4). При отсутствии переполнения цикл выполняется снова. При наличии – выполняется сдвиг суммы частичного произведения, так как в циклах необходимый сдвиг вправо после нахождения очередной суммы частичных произведений выполнялся в последующем цикле, то по окончании последнего цикла сумма частичных произведений осталась не сдвинутой. Указанный сдвиг выполняется так же, как и сдвиг в циклах при равенстве младшего разряда множителя нулю.

При каждом сдвиге в освободившийся разряд заносится значение, которое формируется схемой FZ.

Затем выполняется умножение на знаковый разряд множителя, который оказывается к этому такту в младшем разряде RG3 (P3). Если знаковый разряд множителя – “0”, то ничего не делается, если – “1”, то сумма частичных произведений складывается на SM1 (Y7) с множимым, пропущенном через инверсный канал DB MUX1 (Y4,Y5) и записывается в RG2.

После описанных действий произведение выдается на выходную шину.

5.1.2.	Сдвиг логический циклический вправо на 1 разряд (P2 = 1)

Записанный операнд в RG1 пропускается через прямой канал DA MUX1 (Y4,Y5), и записывается в RG2. Затем из RG2 операнд пропускается через канал DA логического сдвига вправо MUX2 (Y13) и пройдя SM1 без изменений снова записывается в RG2 (Y9). После описанных действий произведение выдается на выходную шину.

Работа заканчивается выдачей в систему сигнала “Выходная готовность” (Y6).

- 5.2. Описание управляющих сигналов и префиксных функций

Описание управляющих сигналов

| Сигнал | Назначение сигнала |
| --- | --- |
| Y0 | Запись в RG1 |
| Y1 | Сигнал “Освобождение вх. шины” |
| Y2 | Запись в RG3 |
| Y3 | Сдвиг вправо RG3 |
| Y4 | Канал MUX1 (0 – прямая передача; 1 – инверсная передача) |
| Y5 | Строб MUX1 |
| Y6 | Установка сигнала “Вых.Г.” |
| Y7 | Установка входного переноса SM1 |
| Y8 | Сброс сигналов “Вх.Г.”, “Вых.Г.” |
| Y9 | Запись в RG2 |
| Y10 | Обнуление RG2, FZ |
| Y11 | “-1” CT |
| Y12 | Запись в CT |
| Y13 | Канал MUX2 (0 – логический сдвиг вправо; 1 – сдвиг вправо) |

Описание префиксных функций

| Функция | Назначение функции |
| --- | --- |
| P1 | Наличие входной готовности |
| P2 | Код операции (0 – умножение, 1 – логический сдвиг) |
| P3 | Младший разряд множителя b |
| P4 | Переполнение CT |
| P5 | Знаковый разряд RG1 |

6. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОА

6.1. Принцип работы

Электрическая функциональная схема операционного автомата представлена на листе 4 графической части. Регистр RG1 имеет прямые и инверсные выходы, служащие для образования прямого или дополнительного кодов множимого. Регистр RG3 – сдвиговый регистр, он служит для сдвига множителя на один разряд вправо в каждом цикле умножения. Регистр RG2 имеет вход установки в ноль, в нем сохраняется очередная сумма частичного произведения.

Мультиплексор MUX1 имеет стробируемый вход для синхронного выбора прямого или инверсного канала RG1, а также вход адреса канала. Мультиплексор MUX1 двухканальный. Мультиплексор MUX2 имеет входы адресных каналов; он также двухканальный и предназначен для реализации логического и арифметического сдвигов вправо путем определенного подсоединения входов к выходам регистра RG2.

Сумматор SM1 имеет входной перенос для подсуммирования единицы, необходимого для образования дополнительного кода множимого. На сумматоре SM1 выполняются действия над мантиссами. Счетчик имеет входы данных исходного числа циклов, запись и сигнал уменьшения на единицу.

Сигналы “Входная готовность”, “Выходная готовность” и КОп хранятся в JK-триггерах.

- 6.2. Тестовые примеры

6.2.1. Умножение:

Исходные числа:

mX = 1.001 0100 0000 = -0.84375

mY = 1.011 0100 0000 = -0.59375

Пеpемножим мантиссы чисел:

mZ = mX * mY =

|  |  |  | Вход a | Вход b | Выход z |  | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RG1 | RG3 | SM1 | SM1 | SM1 | RG2 | MUX2 |
| Нач.уст. | 100101000000 | 101101000000 |  |  |  | 000000000000 | 000000000000 |
| 1 цикл | 100101000000 | 101101000000 | 000000000000 | хххххххххххх | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
| 2 цикл | 100101000000 | 010110100000 | 000000000000 | хххххххххххх | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
| 3 цикл | 100101000000 | 001011010000 | 000000000000 | хххххххххххх | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
| 4 цикл | 100101000000 | 000101101000 | 000000000000 | хххххххххххх | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
| 5 цикл | 100101000000 | 000010110100 | 000000000000 | хххххххххххх | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
| 6 цикл | 100101000000 | 000001011010 | 000000000000 | хххххххххххх | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
| 7 цикл | 100101000000 | 000000101101 | 000000000000 | 100101000000 | 100101000000 | 100101000000 | 110010100000 |
| 8 цикл | 100101000000 | 000000010110 | 110010100000 | хххххххххххх | 110010100000 | 110010100000 | 111001010000 |
| 9 цикл | 100101000000 | 000000001011 | 111001010000 | 100101000000 | 011110010000 | 011110010000 | 101111001000 |
| 10 цикл | 100101000000 | 000000000101 | 101111001000 | 100101000000 | 010100001000 | 010100001000 | 101010000100 |
| 11 цикл | 100101000000 | 000000000010 | 101010000100 | хххххххххххх | 101010000100 | 101010000100 | 110101000010 |
| 12 цикл | 100101000000 | 000000000001 | 110101000010 | 011011000000 | 010000000010 | 010000000010 |  |

Окончательный результат Z:

mZ = 0.10000000010 = + 0.5009765625

6.2.2. Логический циклический сдвиг вправо:

При сдвиге вправо на один разряд младший сдвигаемый разряд слова не теряется, а записывается в освободившийся старший разряд. Продемонстрируем это.

mX = 100101000000    mZ = 010010100000

7. МИКРОПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА

ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

- 7.1. Выбор структуры управляющего автомата

Для реализации управления операционным автоматом используется управляющий автомат с частичной записью адреса. Схема управляющего автомата представлена на листе 5 графической части.

По входной шине ШУВх на управляющий автомат поступают префиксные функции из операционного автомата. На MX по адресу Н выбирается соответствующая префиксная функция, которая поступает на регистр. На второй вход регистра поступает содержимое ROM из раздела S. Совокупность двух сигналов образует на RG адрес следующей микрокоманды. Значение префиксной функции записывается в ROM в раздел е.

Управляющие сигналы к операционному автомату посылаются по выходной шине ШУВых из ROM из раздела Y.

7.2. Таблица заполнения ROM

| S' | q' | Y | H | S | e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | m0 | p1 | 0 | * | <m0>,<m1> |
| 0 | 1 | m1 | p2 | 1 | * | <m2>,<m3> |
| 1 | 0 | m2 | 0 | 2 | 0 | <m4> |
| 1 | 1 | m3 | 0 | 5 | 0 | <m5> |
| 2 | 0 | m4 | p3 | 3 | * | <m6>,<m7> |
| 2 | 1 | m8 | p3 | 4 | * | <m10>,<m9> |
| 3 | 0 | m6 | p4 | 2 | * | <m4>,<m8> |
| 3 | 1 | m7 | p4 | 2 | * | <m4>,<m8> |
| 4 | 0 | m10 | 0 | 0 | 0 | <m0> |
| 4 | 1 | m9 | 0 | 4 | 0 | <m10> |
| 5 | 0 | m5 | 0 | 4 | 0 | <m10> |

- 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В данной курсовой работе разработано вычислительное устройство, выполняющее следующие операции:

- умножение чисел в формате с фиксированной точкой;

- сдвиг числа логический циклический вправо.

Разработка полностью соответствует техническому заданию. Построен алгоритм обработки чисел. Расписаны управляющие сигналы и префиксные функции. По перечисленным данным построена функциональная схема операционного автомата.

Приведены тест–примеры выполнения операций.

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Е.П. Угрюмов. Проектирование элементов и узлов ЭВМ. – М.: Высшая школа, 1987;

- А.Я. Савельев. Арифметические и логические основы цифровых автоматов. – М.: Высшая школа, 1980;

- Г.Г. Калиш. Основы вычислительной техники. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2000;

- Б.Г. Лысиков. Арифметические и логические основы цифровых автоматов. – 2-е изд. – Мн.: Высшая школа, 1980;

- Курс лекций по Теории Автоматов.